# SKLYPO PLANO DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA

| - GERBŪVIO ĮRENGIMO DARBAI: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nuimama vejos derlingas sluoksnis |  | m² | 9 703 |  |
| 1.2 | Statybinio žvyro / smėlio įrengimas |  | m³ | 1 404 |  |
| 1.3 | Betono dangos įrengimas |  | m² | 942 |  |
| Tankinto žvyro dangos įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Skalda 0/56, Ev2=120 MPa |  | m³ | 326 | 150 mm |
| 1.5 | Žvyro/ smėlio mišinys, Ev2=80 MPa |  | m³ | 874 | 400 mm |
| Asfaltbetonio dangos įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Asfaltbetonis stambiagrūdis AC 0/16 AS |  | m³ | 161 | 40 mm |
| 1.7 | Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS |  | m³ | 321 | 80 mm |
| 1.8 | Dolomitinė skalda 0/56, Ev2=120 MPa |  | m³ | 803 | 200 mm |
| 1.9 | Žvyro/ smėlio mišinys, Ev2=80 MPa |  | m³ | 1 606 | 400 mm |
| Betoninių plytelių dangos ir laiptų įrengimas (prie įėjimo į pastatus) |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Betoninės didelio formato plytelės |  | m³ | 7 | 60 mm |
| 1.11 | Atsijų sluoksnis 0/3 |  | m³ | 6 | 50 mm |
| 1.12 | Skalda 0/56, Ev2=120 MPa |  | m³ | 23 | 200 mm |
| 1.13 | Žvyro/ smėlio mišinys, Ev2=80 MPa |  | m³ | 47 | 400 mm |
| Vejos užsėjimas |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Vejos užsėjimas |  | m² | 3 565 |  |
| 1.15 | Derlingų žemių užpylimas, 10 cm |  | m³ | 357 | Atsižvelgiant į pasirinktų augalų reikalavimus |
| Dekoratyvių želdinių sodinimas |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Lauko stacionarūs vazonai augalams |  | vnt | 4 | Corten apdailos |
| 1.17 | Lanksvos |  | vnt | 7 |  |
| 1.18 | Lendrūnai |  | vnt | 135 | Sodinimas per visą plotą sudarant augalų kompozicijas |
| 1.19 | Miskantai |  | vnt | 11 |  |
| 1.20 | Skroblai |  | vnt | 41 |  |
| 1.21 | Kalnapušės |  | vnt | 23 |  |
| 1.22 | Paprastasis klevas |  | vnt | 3 |  |
| Po pastatu pagrindų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Tankintas žvyro pagrindas, 30 cm |  | m³ | 142 |  |
| 2. KITI DARBAI: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Priešgaisrinio vandens telkinio iškasimas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos |  | m³ | 2 540 |  |
| 2.2 | Siurblinės išorės gaisrų gesinimui įrengimas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos |  | vnt | 1 |  |
| 2.3 | Kelio bortelių įrengimas |  | m | 377 |  |
| 2.4 | Vejos bortelių įrengimas |  | m | 170 |  |
| 2.5 | Tarp dviejų skirtingų dangų bortelių įrengimas |  | m | 37 |  |
| 2.6 | Stovėjimo aikštelės paruošimas |  | vnt | 42 | Išskirta spalva - balta |
| 2.7 | Dažyta neįgaliojo saugos zona |  | vnt | 2 | Išskirta spalva - balta |
| 2.8 | Neįgaliojo stovėjimo vietos ženklinimas |  | vnt | 2 | Spalva - balta |
| 2.9 | Elektromobilio stovėjimo vietos ženklinimas |  | vnt | 8 | Išskirta spalva - balta |
| 2.10 | Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos |  | vnt | 4 |  |
| 2.11 | Ribojimo borteliai |  | vnt | 42 |  |
| 2.12 | Dviračių stovėjimo vietų įrengimas |  | vnt | 5 |  |
| 2.13 | Trapų įrengimas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos |  | vnt | 6 | iš jų 2 vnt 6 ir 8 m ilgio |
| 2.14 | Segmentinės tvoros įrengimas |  | m | 437 |  |
| 2.15 | Pakeliamų užtvarų įrengimas |  | vnt | 1 |  |
| 2.16 | Stumdomų vartų įrengimas |  | vnt | 2 |  |
| 2.17 | Apsaugos posto konteinerio pastatymas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos |  | vnt | 1 |  |
| 2.18 | Reklaminio stendo įrengimas, pamatinių polių įrengimas grunte, tvirtinimo vietų inkaravimas, sumontavimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. |  | vnt | 1 |  |
| 2.19 | Buitinių atliekų surinkimo konteineriai |  | vnt | 5 |  |
| 2.20 | Parkiniai LED šviestuvų įrengimas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos |  | vnt | 10 | Vienpusiai |
| 2.21 | Parkiniai LED šviestuvų įrengimas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos |  | vnt | 2 | Dvipusiai |
| 2.22 | Elektros kabelio apšietimo tinklams paklojimas ir visi su tuo susiję darbai bei išlaidos |  | m | 245 |  |
| 3.LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vandens gręžinio įrengimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. |  | vnt | 1 |  |
| 3.2 | Vandentiekio tinklų įrengimas |  | m | 110 |  |
| 3.3 | Nuotekų valymo įrenginio įrengimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. |  | vnt | 1 |  |
| 3.4 | Savitakinių buitinių nuotekų tinklų įrengimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. |  | m | 185 |  |
| 3.5 | Drenažo tinklų įrengimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. |  | m | 311 |  |
| 3.6 | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. |  | m | 353 |  |
| UŽ SKLYPO PLANO RIBŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |  |
| GERBŪVIO ĮRENGIMO DARBAI: |  |  |  |  |  |
| 1 | Nuimama vejos derlingas sluoksnis |  | m² | 276 |  |
| Asfaltbetonio dangos įrengimas |  |  |  |  |  |
| 2 | Asfaltbetonis stambiagrūdis AC 0/16 AS |  | m³ | 11 | 40 mm |
| 3 | Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS |  | m³ | 21 | 80 mm |
| 4 | Dolomitinė skalda 0/56, Ev2=120 MPa |  | m³ | 55 | 200 mm |
| 5 | Žvyro/ smėlio mišinys, Ev2=80 MPa |  | m³ | 110 | 400 mm |
| 6 | Pralaidos įrengimas ir visi su tuo susiję darbai ir išlaidos. |  | m | 10 | 400 mm Ø |
| KITI DARBAI: |  |  |  |  |  |
| 7 | Kelio bortelių įrengimas |  | m | 63 |  |