| NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 2024.03.05 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovas: UAB „Mano Būstas Kaunas“ |  |  |  |  |  |  |
| Objektas: Maironio g. 33, Kaunas |  |  |  |  |  |  |
| Problema: ištrupėję įeigos laiptai |  |  |  |  |  |  |
| Defektas: Įeigos laiptų antpakopiai ištrupėję ir atšokę nuo pakopų. Įeigos aikštelės betoninės plytelės atšokusio, paviršius susėdęs. Nuo laiptų šoninių sienelių ir kolonos apatinės dalies trupa granitinis tinkas |  |  |  |  |  |  |
| Sprendimas: atlikti laiptų pakopų ir įeigos aikštelės remonto darbus. Atstatyti laiptų sienelių paviršiaus granitinį tinką. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas | Mato vnt. |  | Kiekis |  |
| 1 |  | Senų plytelių demontavimas nuo įeigos aikštelės | m2 |  | 5,2 |  |
| 2 |  | Senų antpakopių demontavimas ir seno betono nuo pakopų nudaužymas (7 pakopos) | m2 |  | 8 |  |
| 3 |  | Granitinio tinko remontas (laiptų sienelių plokštumos ir kolonos) | m2 |  | 5 |  |
| 4 |  | Įeigos aikštelės paviršiaus remontas (paviršiaus ištrupėjusių vietų užtaisymas ir išlyginimas, betoninių plytelių sudėjimas) | m2 |  | 5,2 |  |
| 5 |  | Laiptų pakopų remontas (ištrupėjusių vietų atstatymas, paviršių išlyginimas) 7 pakopos | m2 |  | 8 |  |
| 6 |  | Laiptų pakopų betoninių antpakopių montavimas | m2 |  | 8 |  |
| 7 |  | Kojų valymo grotelių montavimas 40 cm x 80 cm | vnt. |  | 1 |  |
| Pastabos: Matmenys preliminarūs prieš sąmatos skaičiavimą rekomenduojama nuvykti į objektą |  |  |  |  |  |  |