UAB „Ferikas“ eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso informacija atrankai dėl PAV
[image: image29.jpg]P INFRAPLANAS




UAB „Tauragės ąžuolas“ vėjo jėgainės (sklypo Kad. Nr., 9486/0005:140 Pakalniškių k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.) statybos ir eksploatacijos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo 
[image: image37.jpg]P INFRAPLANAS





[image: image28.jpg]P INFRAPLANAS




UAB „Tauragės ąžuolas“ vėjo jėgainės (sklypo Kad. Nr.,9486/0005:140 Pakalniškių k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.) statybos ir eksploatacijos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo
PŪV organizatorius: UAB „Tauragės ąžuolas“

PAV dokumento rengėjas: UAB „Infraplanas“
2019, Kaunas

[image: image29.jpg][image: image30.jpg]P INFRAPLANAS




	Darbo pavadinimas:
	UAB „Tauragės ąžuolas“ vėjo jėgainės (sklypo Kad. Nr., 9486/0005:140 Pakalniškių k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.) statybos ir eksploatacijos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo 

	PŪV vieta:
	Pakalniškių k. Veliuonos sen., Jurbarko r.sav.


Rengėjų sąrašas:
	PŪV organizatorius
	Kontaktai
	Parašas

	UAB „Tauragės ąžuolas“

Imonės kodas 304159234

Direktorius Audrius Šimkevičius
	Švyturio g. 3, LT-442545 Kaunas, 

mob. tel. (8-68) 78 87 51, 

audrius@tauragesmedis.lt
	[image: image1.jpg]


[image: image31.jpg]P INFRAPLANAS






	PAV dokumento rengėjas
	Kontaktai
	Parašas

	UAB “Infraplanas”

Įmonės kodas 160421745

Direktorę Aušra Švarplienė
	K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, 

tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49,

el. p. info@infraplanas.lt. 
	[image: image2.jpg]





2019 metai
Turinys
Įvadas
5
1
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)
5
1.1
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys
5
1.2
Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas
5
2
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
5
2.1
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas
5
2.2
Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos
5
2.3
Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai
6
2.4
Žaliavų, pavojingų ir nepavojingų cheminių medžiagų, preparatų (mišinių), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis
8
2.5
Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės
9
2.6
Energijos išteklių naudojimas
9
2.7
Atliekų susidarymas
9
2.8
Nuotekų susidarymas
9
2.9
Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija
9
2.10
Triukšmas
9
2.10.1
Metodas
9
2.10.2
Nustatytas triukšmo lygis
12
2.10.2.1
Prognozuojama akustinė situacija
12
2.11
Vibracija
12
2.12
Infragarsas. Žemų dažnių garsas
13
2.13
Šešėliavimas ir mirgėjimas
14
2.13.1
Veiksniai
14
2.13.2
Vertinimo metodas
15
2.13.3
Šešėliavimo skaičiavimo rezultatai
16
2.13.4
Rekomenduojamos priemonės mirgėjimui/šešėliavimui mažinti
17
2.13.5
Išvada
18
2.14
Elektromagnetinė spinduliuotė
18
Išvada
19
2.15
Šiluma
19
2.16
Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija
19
2.17
Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių, situacijų bei jų tikimybė ir jų prevencija
19
2.17.1
Rizika dėl klimato kaitos ir prisitaikymo galimybės
19
2.18
Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai
20
2.19
Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ar planuojama ūkine veikla
20
2.20
PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas
20
3
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
20
3.1
Planuojamos ūkinės veiklos vieta
20
3.2
Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos
23
3.3
Informacija apie žemės gelmių išteklius, dirvožemį, geologinius procesus ir reiškinius, geotopus
24
3.4
Informacija apie kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą
26
3.5
Informacija apie saugomas teritorijas, „Natura 2000“ teritorijas.
27
3.6
Informacija apie biologinę įvairovę.
28
3.7
Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas
40
3.8
Informacija apie teritorijos taršą praeityje
41
3.9
Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu
41
3.10
Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes
41
4
GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
42
4.1
poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizinės, cheminės, biologinės taršos, kvapų;
42
4.2
poveikis biologinei įvairovei;
43
4.3
poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms;
44
4.4
poveikis žemei ir dirvožemiui;
44
4.5
poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūrų aplinkai;
44
4.6
poveikis orui ir klimatui;
44
4.7
poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui;
45
4.8
poveikis materialinėms vertybėms;
45
4.9
poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms.
45
4.10
Galimas reikšmingas poveikis nurodytų veiksnių sąveikai.
46
4.11
Galimas reikšmingas poveikis veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).
46
4.12
Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
46
4.13
Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.
46
4.14
Literatūros sąrašas
46
Priedai
47
1 PRIEDAS. Kvalifikacijos dokumentai
47
2 PRIEDAS. Teritorijos planas
47
3 PRIEDAS. NT registro duomenys, sklypų planai
47
4 PRIEDAS. Triukšmas
47
5 PRIEDAS. Šešėliai
47
6 Priedas. SRIS išrašas
47
7 PRIEDAS. Infragarso matavimų protokolas
47
8 PRIEDAS. Laisvos formos deklaracija
47


1 Įvadas
UAB „Tauragės ąžuolas“ Jurbarko r. sav., Veliuonos sen., Pakalniškių k., esančiame sklype, kurio Kad. Nr. 9486/0005:0140 ketina statyti vieną 2 MW galios (galia bus apribota iki 1,35 MW) vėjo jėgainę. 

Informacija atrankai parengta pagal Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845. 

Planuojamoms statyti vėjo jėgainėms bus atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu vėjo jėgainei bus nustatoma sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros bus atliekamos vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Vyriausybės nutarimu 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343 (30 kW ir didesnės įrengtosios galios vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas pagal triukšmo sklaidos ir kitos aplinkos taršos skaičiavimus, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą).
2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

2.1 Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys
UAB „Tauragės ąžuolas“ Imonės kodas 304159234, direktorius Audrius Šimkevičius, Švyturio g. 3, LT-442545 Kaunas. Kontaktinis asmuo: Audrius Šimkevičius, mob. tel. (8-68) 78 87 51, audrius@tauragesmedis.lt.
2.2 Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas
UAB „Infraplanas“, įmonės kodas 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt. Kontaktinis asmuo: Tadas Vaičiūnas, mob. tel. (8 69) 39 06 10.
3 Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

3.1 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „Tauragės ąžuolas“ vėjo jėgainės (sklypo Kad. Nr., 9486/0005:140 Pakalniškių k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav..) statyba ir eksploatacija.
Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo 2017-11-01 Nr. XIII-529 (paskelbta TAR 2017-07-05) 2 priedo sąrašo:
· 3.8.2. „vėjo elektrinė įrengiama arčiau kaip 1 km atstumu nuo saugomos teritorijos, išskyrus atvejus, kai įrengiama ne daugiau kaip viena ir ne aukštesnė kaip 25 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) vėjo elektrinė sodyboje ar prie ūkinių pastatų;“.
3.2 Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos
Planuojama vėjo jėgainę statyti Jurbarko rajone, Veliuonos seniūnijoje, Pakalniškių kaime, esančiame sklype:
· Kad. Nr. 9486/0005:140, šio sklypo plotas – 8,3200 ha, žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio;
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos sklype:
· XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai

· VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Įgyvendinus analizuojamo projekto sprendinius, visų sklypo užstatymo plotas keisis. Šiuo metu sklypas, kuriame numatoma statyti vėjo jėgainę nėra užstatyti jokiais statiniais, juose yra vykdoma žemės ūkio veikla. Žemės sklype statinių nėra, todėl griovimo darbai nebus atliekami. Įgyvendinus projektą sklype atsiras vėjo jėgainė su visa jos aptarnavimui reikalinga infrastruktūra (privažiavimo keliai, vėjo jėgainės aptarnavimo aikštelė). Sklypo, kuriame numatoma statyti vėjo jėgainę užstatymo tankis apie 1%, užstatymo intensyvumas –apie 1%.

Objekte bus vystoma visa, sklandžiai vėjo jėgainės veiklai reikalinga inžinerinė infrastruktūra - elektros energijos tiekimo inžineriniai tinklai, privažiavimo keliai. Patekimui į sklypą, kuriame bus statoma vėjo jėgainė, bus suformuojamas naujas privažiavimo keliukas, kuris įsijungs į bendro naudojimo kelius (žiūr. 1 pav.).
[image: image3.jpg]sut enkdai
[Iskiypo ribos

# Planuojama V)

=== Privatiavimo kelias
777, Aptarnavimo aikitelé





1 pav. Analizuojamos teritorijos situacijos schema

3.3 Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai
Produkcija
Vėjo jėgainė, naudodama vėjo energiją, gamins elektros energiją.

Užsakovas svarsto statyti Enercon E66 tipo jėgainę, kurios bendra instaliuota galia sieks iki 2 MW (įrengus galia apribojama iki 1,35 MW).
Pajėgumai
Numatomas pagaminti elektros energijos kiekis pateiktas žemiau esančioje lentelėje.
1 lentelė. Planuojama produkcija ir jos kiekis per metus
	Pavadinimas 
	Vėjo jėgainės modelis
	Planuojama pagaminti produkcijos

	Elektros energija
	Enercon E66/1500
	Apie 3000 Mwh/metus


Technologijos
Vėjo jėgainės eksploatacijos technologinį procesą sudaro du pagrindiniai etapai – elektros energijos gamyba bei pagamintos energijos tiekimas/perdavimas į esamą elektros energijos paskirstymo sistemą. Pastačius vėjo jėgainę, ji bus pajungiama atskiru projektu pagal elektros tinklų operatoriaus išduotas sąlygas.
Vėjo jėgainės statyba apima gamyklose pagamintų konstrukcijų bei įrenginių parinktuose sklypuose sumontavimą, pamatų paruošimą ir visų reikalingų parengiamųjų darbų atlikimą. Projekto įgyvendinimo metu didelių kasybos darbų atlikti nenumatoma. 
Įgyvendinant techninius sprendinius galimos įvairios panašių parametrų technologinės vėjo jėgainės alternatyvos, kurios neviršytų PAV atrankoje įvertinto maksimalaus poveikio masto. Numatomi pagrindiniai vėjo jėgainės parametrai pateikti žemiau esančioje lentelėje.
2 lentelė. Planuojamos statyti vėjo jėgainės techniniai bei akustiniai parametrai
	Gamintojas
	Stiebo aukštis, m
	Rotorius, m
	Galingumas, MW
	Skleidžiamas triukšmo dydis, dB

	Enercon
	85
	70
	2 (bus apribota iki 1,35)
	103


Pagrindiniai vėjo jėgainę sudarantys elementai:

· pamatas;

· stiebas;

· statorius, rotorius su generatoriumi, mentės.

Vėjo jėgainėje sklandžiai jos veiklai vykdyti yra sumontuotos saugumo (stabdymo sistema ir apsaugos nuo žaibavimo sistema) ir valdymo sistemos.

· Saugumo sistemos:
· Stabdymo sistema. Vėjo jėgainės rotorius pradeda suktis, kai vėjo greitis siekia 3,0 m/s ir turi būti stabdomas, kai vėjo greitis pasiekia apie 25 m/s. Vėjo jėgainės stabdymas vyksta rotoriaus mentes pasukus į atitinkamą poziciją, kad vėjo gūsis negalėtų jų pasukti dėl susidariusių aerodinaminių savybių. Kiekvieną jų reguliuoja trys atskiros pasukimo pavaros, kurios akimirksniu sureaguoja į atitinkamas komandas. Rotorius niekada nėra pilnai sustabomas, net ir tuo atveju, kai vėjo jėgainė yra pilnai išjungta, jis laisvai sukasi labai mažu greičiu. Tuo atveju, kai rotorius veikia laisva eiga jį galima pilnai sustabdyti, sukimosi veleną apkrovus papildomomis apkrovomis (aktyvavus mechaninius stabdžius). Rotoriaus visiškas sustabdymas daromas tik avariniais ir einamojo remonto atvejais.
· Apsaugos nuo žaibavimo sistema. Vėjo jėgainės gamintojai yra sukūrę efektyvią apsaugą nuo visų įmanomų žaibo iškrovų formų, tam, kad nebūtų pažeista turbina. Menčių kampai ir galai yra padengti aliuminio profiliu, kuris yra sujungtas su aliuminio žiedu esančiu menčių tvirtinimo vietose su rotoriumi. Žaibo iškrova yra absorbuojama šių aliuminio profilių ir toliau nukreipiama per visą stiebą į žemėje esantį jo pamatą ir įžemiklius. Statoriaus galinė dalis taip pat yra apsaugota nuo žaibavimo, kuri nuveda iškrovą į žemę.
· Valdymo sistema. Vėjo jėgainės valdymas vykdomas mikroprocesoriumi nuotoliniu būdu. Jis nustato visas reikiamas komandas vėjo jėgainės valdymo elementams atsižvelgiant į gaunamą sensorių informaciją, tokią kaip vėjo greitis, vėjo kryptis ar k.t. Sistema vėjo jėgaines paleidžia tuomet, kai vėjo greitis tam tinkantis išlieka ne mažiau nei tris minutes. Jėgainės veikimo metu sistema matuoja gaunamas apkrovas, taip reguliuodama rotoriaus greitį ir menčių pasisukimo kampą, atsižvelgiant į besikeičiančias vėjo sąlygas. Visos su saugumu susijusios funkcijos (rotoriaus greitis, temperatūra, apkrovos, vibracija) yra stebimos elektroninės informavimo sistemos. Jeigu ji sugestų, jos darbą perimtų mechaninė saugumo sistema. Vėjo jėgainėse taip pat įrengiama signalinė apšvietimo sistema, naktį ar esant blogam matomumui perspėjanti skraidymo priemones apie galimą kliūtį.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama prisijungti prie pietų kryptimi netoli nuo PŪV esančios ESO elektros tinklų transformatorinės skirtos elektros energijos perdavimui į bendruosius elektros tinklus(žr. 2 pav.).
[image: image4.png]o LITGRID elekiros tinklai

ESO elektros tinklai

o
.
.

Atamos O

Transformatoriné [

35KV oro linija &—
10KV oro linija é—

04KV oro linija <—

0.4 KV pozeminé linija *—
10KV pozeminé linija —
ESO dujy tinklai

Adresy registro objekty ribos

Tautinés mazumos

S 01

[N °





2 Pav. PŪV sklypas, elektros tinklai ir ESO elektros tinklų transformatorinė prie kurios planuojama prisijungti
Analizuojamame objekte bus naudojama vėjo energija, kurios ištekliai yra neriboti, paverčiama į elektros energiją, pastaroji transformuojama ir perduodama į bendrus elektros tiekimo tinklus vartotojams. Vėjo jėgainė yra automatiškai veikiantis, automatikos valdomas įrenginys be pastovių darbo vietų. Elektros energija perduodama skirtsymo operatoriaus AB „ESO“ tinklus.
3.4 Žaliavų, pavojingų ir nepavojingų cheminių medžiagų, preparatų (mišinių), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis
Vėjo jėgainės statybai planuojama naudoti metalines konstrukcijas, surenkamus gelžbetoninius/polinius pamatus ir kt. įrangą, kurie bus tiekiami jau pagaminti ir statybos vietoje vyks jų montavimas. Objekto statybą vykdančios ir aptarnaujančios transporto priemonės bei mechanizmai naudos degalus (dyzeliną ir/ar benziną, suskystintas gamtines dujas).

Objekto statybos ir įrengimo metu bus naudojami tam tikri kiekiai statybinių medžiagų (pamato įrengimui – metalo/armatūros, betono, medienos; kelių tiesimui, aikštelių formavimui smėlio, žvyro, skaldos ir kt.). Minėtiems darbams reikalingų žaliavų, medžiagų rūšys ir kiekis paaiškės tik techninio projektavimo metu.

Vėjo jėgainės veikimo metu pagrindinė naudojama žaliava yra vėjo energija. 

Vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos metu cheminės medžiagos ir preparatai (mišiniai), įskaitant ir pavojingas chemines medžiagas nenaudojamos. 
Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu radioaktyvios, pavojingos medžiagos nenaudojamos. 

Pavojingos atliekos nesusidarys. Kitos atliekos, susidarysiančios statybos, metu bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 
3.5 Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės
Analizuojamo objekto eksploatacijos metu naudojamas gamtos išteklius – vėjo energija. 
Kiti gamtos ištekliai, tokie kaip – vanduo, žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė objekto statybos ir eksploatacijos metu nenaudojami.
3.6 Energijos išteklių naudojimas
Vėjo jėgainės eksploatacijos metu naudojama vėjo energija, skirta elektros energijos gamybai.
3.7 Atliekų susidarymas
Vėjo jėgainės eksploatacijos metu atliekų susidarymas nenumatomas, kadangi PŪV susijusi su ekologiškos, atsinaujinančios, nuo vėjo priklausomos energijos gamyba. Nedideli kiekiai metalo ir mišrių statybinių atliekų gali susidaryti numatomų vėjo elektrinės įrengimo – statybos metu, pamatų statybos darbų metu. Statybų metu susidarysiančios atliekos (kiekiai ir kategorijos) bus tikslinamos techninio projekto metu. Šios atliekos bus komplektuojamos į specialius konteinerius ir pagal sutartis su atliekų tvarkytojais išvežamos tolimesniam tvarkymui. Atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637). 

Prižiūrint statinius/įrenginius, renovuojant bei laikantis gamintojo rekomendacijų, keičiant susidėvėjusias detales naujomis, vėjo jėgainės tarnavimo laikas neribotas. Kai vėjo jėgainės įranga bus visiškai susidėvėjusi ir pataisyti bus nebeįmanoma, įrenginių savininkas jas demontuos ir utilizuos, vadovaujantis LR teisės aktų numatyta tvarka.
3.8 Nuotekų susidarymas
Vykdant vėjo jėgainės eksploatacijos metu vanduo nenaudojamas, todėl nuotekų susidarymas nenumatomas.

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo vėjo jėgainės aptarnavimo aikštelių nebus užterštos ir jas numatoma nuvesti į šalia esančia pievas natūraliai infiltruotis į gruntą.
3.9 Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija
Vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos metu cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas) nenumatomas.
3.10 Triukšmas

3.10.1 Metodas
Triukšmo modeliavimas atliktas kompiuterine programa CADNA A 4.0. Sumodeliuoti triukšmo sklaidos žemėlapiai: Ldienos (12val.), Lvakaro (3 val.), Lnakties (9 val.) ir Ldvn taikant šias metodikas (3 lentelė):

· Pramoniniam triukšmui ISO 9613-2 (Bendroji skaičiavimo metodika);

· Kelių transporto triukšmui  Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-ir standartą 96“ XPS 31-133.

Atliktas išsamus triukšmo modeliavimas nagrinėjamoje teritorijoje, įvertinant kaip triukšmas veikia atskirus būstus, modeliuotas triukšmas gyvenamųjų pastatų gyvenamojoje aplinkoje. Įvertintas pastatų aukštingumas, reljefas, vietovės triukšmo absorbcinės savybės, esamų ir prognozinių triukšmo šaltinių duomenys. Triukšmo lygio modeliavimas atliktas 1,5 m aukštyje, naudotas 10 m´ dydžio modelio tinklelis. 

3 lentelė. Teisinių dokumentų sąlygos ir rekomendacijos

4 [image: image32.jpg]P INFRAPLANAS



lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)
	Objekto pavadinimas
	Paros laikas, val.
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA
	Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA

	Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos
	7–19

19–22

22–7
	45

40

35
	55

50

45

	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą
	7–19

19–22

22–7
	55

50

45
	60

55

50

	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo
	7–19

19–22

22–7
	65

60

55
	70

65

60


Planuojami triukšmo šaltiniai:

· Analizuojamoje teritorijoje planuojama statyti vieną vėjo jėgainę. Užsakovas svarsto statyti Enercon E66 tipo jėgainę, kurios bendra instaliuota galia sieks iki 2 MW (įrengus galia apribojama iki 1,35 MW). Planuojamos statyti vėjo jėgainės techniniai ir akustiniai parametrai pateikti žemiau esančioje lentelėje ir ataskaitos priede Triukšmas.
5 lentelė. Planuojamos vėjo jėgainės techniniai duomenys.
	Vėjo jėgainės skaičius
	Gamintojas
	Stiebo aukštis, m
	Rotorius, m
	Galingumas, MW
	Skleidžiamas triukšmo dydis, dB

	1
	EnerconE66
	85
	70
	2 (bus apribota iki 1,35)
	103



Foninis triukšmas:

· Analizuojamo sklypo šiaurinėje dalyje yra vietinės reikšmės žvyro dangos kelias, apie kurio eismo intensyvumą duomenų nėra turima. Kitų triukšmo šaltinių planuojamos statyti VJ gretimybėje nėra todėl foninė akustinė situacija nėra vertinama.

Gyvenamoji aplinka, kuriai modeliuojamas triukšmas:

· Artimiausi gyvenamieji pastatai (žr. 3 pav.) nuo planuojamos statyti vėjo jėgainės nutolę ~ 270 m ir ~433 metrų atstumu (iki gyvenamųjų aplinkų atitinkamai 260 m ir 393 m), adresais Pakalniškių k., 10 ir 10A. Triukšmo lygio skaičiavimai atlikti tik ties gyvenamųjų aplinkų triukšmingiausiomis vietomis
[image: image5.jpg]Sutartiniai fenklai

[ skiypo ribos
# Planuojama VI
Gyvenama aplinka
[ Gyvenamas pastatas
Negyvenamas pastatas





3 pav. Planuojamos vėjo jėgainės vieta ir arčiausiai esantys gyvenamieji pastatai
Modeliavime priimtos sąlygos:

· Blogiausios triukšmo atžvilgiu sąlygos, priimant, kad vėjo jėgainė dirbs visu pajėgumu ir skleis patį triukšmingiausią lygį pagal pasirinktą modelį ir esant apribojimui iki 1,4
 MW (t. y. 99,4 dBA). Toks triukšmo lygis pasiekiamas esant tik labai stipriam vėjui ~10 m/s. Tokiu atveju, triukšmo vertinimas priimtas blogiausiam scenarijui: visus metus analizuojamoje teritorijoje vyrauja 9-10 m/s ir didesnis vėjo greitis.

· Triukšmo lygių skaičiavimai bei modeliavimas atliekami 1,5 m aukštyje ir tik prognozuojamos akustinės situacijos, kadangi šiai dienai teritorijoje jokių reikšmingų triukšmo šaltinių nėra;

· Vertinant tik planuojamo objekto (vėjo jėgainės) skleidžiamą triukšmo įtaką gyvenamajai aplinkai, pateikiami nakties (griežčiausios ribinės vertės) ir L(dvn) triukšmo sklaidos žemėlapiai, kadangi paros intervalas triukšmo sklaidai įtakos neturi.

· Akustinė situacija su foniniais triukšmo šaltiniai nera vertinama kadangi neturima duomenų apie foninius triukšmo šaltiniu.
3.10.2 Nustatytas triukšmo lygis
3.10.2.1 
Prognozuojama akustinė situacija
Pastačius vėjo jėgainę ir ją eksploatuojant, skaičiavimai rodo, jog triukšmo ribinės vertės artimiausioje aplinkoje nebus viršytos. Triukšmo lygis atitiks ribines vertes pagal HN 33:2011 gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą (žr. 6 lentelę).
6 lentelė. Prognozuojami triukšmo lygiai įgyvendinus projektą prie artimiausių gyvenamųjų aplinkų
	Saugotina aplinkos adresas
	Skaičiavimo aukštis
	Skaičiavimo vieta
	Triukšmo lygis 


	
	
	
	Diena
	Vakaras
	Naktis
	Ldvn

	
	
	
	(dBA)
	(dBA)
	(dBA)
	(dBA)

	Pakalniškių k. 10 
	1,5 m
	Gyvenama aplinka
	35,9
	35,9
	35,9
	42,3

	Pakalniškių k. 10A
	1,5 m
	Gyvenama aplinka
	<35
	<35
	<35
	38,3


Išvada
· Įgyvendinus projektą ir vertinant blogiausias triukšmo atžvilgiu sąlygas, triukšmo viršijimų pagal HN 33:2011 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą nėra nustatyta. Didžiausias triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja aplinka nakties metu nustatytas 35,9 dB(A), kaip tuo tarpu ribinė vertė 45 dB(A).
3.11 Vibracija
Vibracija – kieto kūno pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padėtį. Vibracija perduodama per stovinčio, sėdinčio ar gulinčio žmogaus atramos paviršius į jo kūną. Žmogaus sveikatai pavojingos vibracijos dydžiai reglamentuojami higienos normomis HN 50:2003 ir HN 51:2003.

Bendrąja prasme visam kūnui perduodama vibracija sveikatai turi tokį poveikį: 

· sukelia diskomforto ir nuovargio jausmą; 

· kelia nerimą dėl statinio konstrukcijų pažeidimo; 

· gali pabloginti matymą. 

Minėtus poveikius dažniausiai sukelia tik gana stiprią vibraciją skleidžiantys įrenginiai jų operatoriams: transporto priemonės (oro, geležinkelio transporto), sunki mobili technika.

Dėl santykinai mažo svorio tenkančio ploto vienetui, langai yra vibracijai jautriausias pastatų elementas. Langų vibracija paprastai juntama, kuomet vibracijos dažnis siekia 1 - 10 Hz, o infragarso 1/3 oktavos vidurkio garso slėgis yra apytikriai 52 dB.

Vėjo elektrinėse vibraciją gali sukelti generatorius, besisukančios mentės ir kitos judančios dalys, kuomet yra nesubalansuotas atskirų dalių sukimosi judesys. Vibraciją gali sukelti ir netinkamas atskirų įrenginio dalių išdėstymas arba gedimai, kuomet išbalansuojamas besisukančių detalių darbas. Įrenginių vibraciją galima sumažinti specialiomis izoliacinėmis tarpinėmis, besisukančių dalių subalansavimu. 

Vėjo jėgainės vibracijos tyrimai paprastai atliekami, siekiant nustatyti konstrukcijos vibracijos įtaką jos veikimo efektyvumui, konstrukcijų ir mechanizmų atsparumui, ar įtaka esamiems esminiams prietaisams. Vėjo jėgainės konstrukcijos vibracija yra per silpna
, kad būtų juntama artimiausiuose gyvenamuose pastatuose. Pagrįstų įrodymų apie vėjo jėgainės vibracijos poveikį žmogaus sveikatai nėra, vibracijos poveikis žmogaus organizmui nėra nagrinėjamas literatūros šaltiniuose, susijusiuose su vėjo jėgainės poveikio sveikatai vertinimu.
Išvada
· Vėjo elektrinių mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Taigi, vėjo jėgainė, dėl ypač silpnos vibracijos, neigiamo poveikio artimiausiems gyventojams neturi. Vėjo jėgainės vibracija apskritai nėra priskiriama vėjo elektrinių sveikatos aspektams.
3.12 Infragarsas. Žemų dažnių garsas
Žemo dažnio triukšmas paprastai yra žemiau 250 Hz. Žemo dažnio triukšmas žemiau 20 Hz vadinamas infragarsu ir paprastai nėra girdimas žmonėms. Didesnių gabaritų vėjo elektrinės skleidžia daugiau žemo dažnio garsų, kurie išorinėje aplinkoje yra mažiau sugeriami negu aukšto dažnio garsai. Dėl didelio garso bangų ilgio jis gali sklisti dideliu atstumu ir praktiškai nesusilpnėjęs gali praeiti pro sienas ir langus. Infragarsą galima tik išmatuoti. Jis nėra modeliuojamas.

Eilėje mokslinių publikacijų pažymima, kad šiuolaikinės vėjo elektrinės, turinčios vėjaračio mentes atgręžtas prieš vėją, sukelia nereikšmingus infragarso ir žemo dažnio garsų lygius, skirtingai nuo elektrinių, kurių vėjaračiai montuojami kolonos užnugaryje, t.y. pavėjui. Be to, infragarsas yra natūralus gamtinės aplinkos veiksnys, susidarantis dėl oro turbulencijos, jūros bangavimo, vulkanų išsiveržimų. Infragarsą skleidžia ir eilė dirbtinių šaltinių, pvz., lėktuvai, automobiliai, įvairų mechaniniai įrenginiai.

Lietuvoje infragarsas ir žemo dažnio garsas yra reglamentuojamas pastatuose higienos norma HN 30:2018: Infragarsas ir žemo dažnio garsai. Ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ (7 lentelė).
7 lentelė. Infragarso ir žemo dažnio garso lygių ribiniai dydžiai.
	Trečdalio oktavos dažnių juostos vidutinis dažnis, Hz
	Girdimumo riba (LHS), dB

	8
	95,5

	10
	91,5

	12,5
	87,5

	16
	83,5

	20
	74

	25
	62

	31,5
	55

	40
	46

	50
	39

	63
	33

	80
	27

	100
	22

	125
	17,5

	160
	13,5

	200
	10


*Infragarso ir žemo dažnio garsų, kuriuose pasireiškia toniniai garsai, ribiniai dydžiai sumažinami 5 dB.
Vertinant planuojamos vėjo jėgainės infragarso ir žemo dažnio garso poveikį, panaudoti Lietuvoje atlikti infragarso matavimai, jų rezultatus lyginant su ribinėmis vertėmis, nustatytomis HN 30:2018. Lyginimui naudoti infragarso matavimai atlikti 2014 metų lapkričio 25 dieną (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius, protokolo Nr. F-KL-TO-2), šalia „Vydmantai wind park“ vėjo jėgainės parko, (Rūdaičių km., Kretingos sen., Kretingos r.) esančiame artimiausiame gyvenamąjame pastate nutolusiame 405 m atstumu. Taip pat matavimai buvo atliekami 2018m. lapkričio 16 dieną (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius, protokolo Nr. F-TO-23/2018) šalia vėjo jėgainių Šventažerio k., Lazdijų r. ir vėjo jėgainės Nemajūnų k. Lazdijų r. Iš ataskaitos 7 priede pateikiamų infragarso matavimų protokolų matyti, kad infragarso normos nėra viršijamos visais atvejais, todėl ir šioje ataskaitoje nagrinėjamos vėjo jėgainės atveju infragarso normos taip pat nebus viršijamos. Palyginimui pasirinkto „Vydmantai wind park“ vėjo jėgainės parko galia siekia 30 MW, yra žymiai blogesnė situacija lyginant su šioje ataskaitoje nagrinėjamos vėjo jėgainės situacija, kurios bendra galia maksimaliai siektų tik 1,35 MW. Palyginimui pasirinkos Šventažerio k. ir Nemajūnų k. vėjo jėgainės yra su ženkliai mažesniu stiebo aukščiu (30 m), mažesniu rotoriaus diametru (28 m) ir mažesniu atstumu iki gyvenamųjų pastatų (atitinkamai 230 m ir 180 m), kas taip pat yra žymiai blogesnės sąlygos negu ataskaitoje analizuojamos vėjo jėgainės. Palyginimui pasirinkti blogesni variantai parodo, kad mūsų nagrinėjamos vėjo jėgainės atžvilgiu infragarso normos nebus viršijamos. 

Užsienyje atliktais matavimais įrodyta
;
, kad vėjo jėgainės neskleidžia girdimo infragarso (8 lentelė). Lyginant ribinius dydžius (HN 30:2009) su pavyzdžiu 8 lentelėje, galima daryti išvadas, kad neigiamos įtakos arčiausiai prie planuojamos vėjo jėgainės gyvenantiems žmonėms nuo infragarso nebus.
8 lentelė. Ribinių dydžių patalpose, girdimumo ribos ir vėjo jėgainės skleidžiamo infragarso (matavimų užsienyje) palyginimas.
	Infragarso lygių ribiniai dydžiai (pagal HN 30:2018)
	Girdimumo riba, dB
	Išmatuotas triukšmo lygis nuo 10 jėgainės parko 100 m atstumu, dB

	Trečdalio oktavos dažnių juostos vidutinis dažnis, Hz
	Infragarso ir žemo dažnio garso lygių ribiniai dydžiai, dB
	
	

	8
	103
	108
	63

	10
	95
	–
	–

	12,5
	87
	98
	60

	16
	79
	88
	60

	20
	71
	79
	60


Išvada
· Iš užsienyje ir Lietuvoje atliktų matavimų (ženkliai blogesnėmis sąlygomis nei prie ataskaitoje analizuojamos vėjo jėgainės) matyti, kad vėjo jėgainės keliamo infragarso lygis bus žymiai mažesnis nei ribiniai ar girdimumo lygiai pagal HN 30:2018, todėl jis neigiamo poveikio žmonių sveikatai nekels. 
3.13 Šešėliavimas ir mirgėjimas

3.13.1 Veiksniai
Šviečiant saulei, vėjo jėgainė, kaip ir visi aukšti statiniai, saulės spindulių sklidimo kryptimi formuoja šešėlį. Sukantis sparnams, sukeliamas mirgėjimo efektas: kintančio intensyvumo šviesa pasiekia žemę ir stacionarius objektus (pvz. gyvenamųjų pastatų langus). Rotoriui nesisukant, saulę dengiant debesims, esant rūkui, mirgėjimo efekto nebūna. Mirgėjimo trukmė atskirame taške priklauso nuo erdvinio kelio tarp vėjo jėgainės ir priėmėjo bei vėjo krypties (kokiu kampu pasukta jėgainės sparnuotė). Šešėlių vieta kinta priklausomai nuo metų ir paros laiko. Žiemos metu, kai saulė pakyla neaukštai, šešėliai būna ilgiausi. 

Veiksniai, įtakojantys šešėlių tikimybę ir mirgėjimo poveikio mąstą yra:

· Geografinė padėtis. Kuo žemiau saulė, tuo šešėliai būna ilgesni.

· Atstumas. Tikimybė ir šešėlių mirgėjimas mažėja didėjant atstumui nuo turbinos. 

· Gyvenamojo pastato vieta jėgainės atžvilgiu. Šešėlių mirgėjimo poveikis pasireiškia drugelio formos plotu aplink turbiną. Šiaurės pusrutulyje ši sritis tęsiasi į rytus-šiaurės rytus ir į vakarus-šiaurės vakarus nuo turbinos ir neturi įtakos receptoriams, esantiems turbinos pietuose. 

· Laikas diena/metai. Šešėlių mirgėjimas yra labiau tikėtinas, kai saulė pozicija yra arti horizonto t.y. saulėtekio, saulėlydžio, žiemos periodais.

· Šviesos intensyvumas. Saulę dengiant debesims, esant rūkui, mirgėjimo efekto nebūna. 

· Jėgainės konstrukcija, vėjo greitis ir kryptis. Didėjant vėjo greičiui didėja šešėlio mirgėjimo dažnis. Jėgainės aukštis turi ženkliai mažesnę reikšmę negu vėjaračio dydis. Esant didesniam bokšto aukščiui, bet mažesniam rotoriui, šešėlis krenta ant didesnio paviršiaus ploto, tačiau trumpiau. Ir atvirkščiai dėl mažesnio bokšto, bet didesnio vėjaračio šešėlis kris ant mažesnio ploto, bet mirgėjimas truks ilgiau. Mirgėjimo trukmė atskirame taške priklauso ir nuo vėjo krypties (kokiu kampu pasukta jėgainės sparnuotė).

· Vizualinės kliūtys: Želdiniai ir pastatai gali sumažinti šešėlių mirgėjimą objekte. 

Šešėlių mirgėjimas yra matuojamas hercais (Hz), arba blyksniais per sekundę, kurį lemia vėjo turbinų menčių sukimosi greitis. Pavyzdžiui, trijų menčių jėgainė su 20 apsisukimų per minutę greičiu generuoja 1 Hz dažnio šešėlių mirgėjimą. Dauguma šiuolaikinių didelių vėjo jėgainės generuoja 0,3 ir 1 Hz dažnio šešėlių mirgėjimą. Ilgalaikis šešėlių mirgėjimas matuojamas min./val., dienomis/metus.
3.13.2 Vertinimo metodas
Nei Lietuvos, nei Europos teisinėje bazėje šešėliavimo, kaip aplinkos veiksnio, įtaka žmogaus sveikatai nereglamentuojama, todėl vertinant šešėlius, paprastai vadovaujamasi pasauline praktika. 

Airijos vėjo jėgainės šešėlių vertinimo normatyvuose pateiktose rekomendacijose numatyta, kad šešėliavimas 500 metrų atstumu nuo vėjo jėgainės turbinos neturėtų viršyti 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną. 

Vokiečių dokumentas „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windnergianlagen“, kuriuo vadovaujamasi daugelyje šalių
, atliekant vėjo jėgainės šešėliavimo skaičiavimus, rekomenduoja šešėlius skaičiuoti kai saulė pakilusi mažiausiai 3 laipsnius nuo horizonto (saulei esant žemiau, šešėlis išsisklaido). 

Didžiausias leidžiamas šešėliavimo poveikis pagal Vokietijos normatyvus yra vertinamas taikant du metodus (Notes on the Identification and Evaluation of the Optical Emissions of Wind Turbines, States Committee for Pollution Control – Nordrhein-Westfalen (2002)):
· Astronominį blogiausio atvejo scenarijų, kuomet šešėlių mirgėjimas ribojamas iki 30 val./metus, arba 30 min./dieną. Blogiausio atvejo scenarijus tai:
· nuolat giedras dangus nuo saulėtekio iki saulėlydžio;

· pakankamas vėjo greitis, kad nuolat suktųsi turbinos mentės;

· saulės kampas virš horizonto turi sudaryti mažiau 3 laipsnių;

· rotorius yra statmenai saulės kritimo krypčiai;

· vėjo jėgainės mentės turi uždengti ne mažiau 20 proc. saulės.
· Realistinis scenarijų, kuomet įvertinus meteorologinius parametrus, šešėlių mirgėjimas ribojamas iki 8 val./metus.
Šešėlių mirgėjimo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa WindPRO 2.7 pagal blogiausią scenarijų – priimant, kad dienos metu visada švies saulė, jėgainės nuolat dirbs. Skaičiavimo rezultatai pateikiami ataskaitos priede.
3.13.3 Šešėliavimo skaičiavimo rezultatai 
Atlikti analizuojamos vėjo jėgainės skaičiavimai parodė, kad galimi 30 valandų per metus arba 30 minučių per dieną šešėlių kritimo laiko viršijimai numatomi prie 2 sodybų. Detalūs skaičiavimo rezultatai prie artimiausių gyventojų pateikti 10 lentelėje. Detalūs skaičiavimo rezultatai ir šešėliavimo žemėlapis pateiktas ataskaitos priede.
[image: image6.jpg]Sutartiniai zenklai

[ skiypo iba
#*  Planuojama vejo jegaine
I Gyvenamasis pastatas
Negyvenamasis pastatas





4 pav. Planuojamos vėjo jėgainės vieta ir arčiausiai esantys gyvenamieji pastatai

Sodybos, kurioms nustatytas šešėliavimo/mirgėjimo viršijimai:

9 lentelė. Šešėlių veikiamų (30 h/d. ir 30 h/m) sodybų padėtis ir barjerai vėjo jėgainės atžvilgiu
	Žymėjimas schemoje (žr. priede)
	Adresas
	Sodybų  padėtis ir barjerai

	A
	Pakalniškių k. 10A, Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.
	[image: image7.jpg]



Gyvenamąjį namą nuo VJ užstoja šiek tiek užstoja reta želdinių juosta (gyvenamasis pastatas pažymėtas raudonai)

	C
	Pakalniškių k. 10, Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.
	[image: image8.jpg]



Gyvenamąjį namą nuo VJ užstoja šiek tiek užstoja reta želdinių juosta  (gyvenamasis pastatas pažymėtas raudonai)


Atlikti analizuojamos vėjo elektrinės mirgėjimo skaičiavimas/modeliavimas parodė, jog šešėliavimas/mirgėjimas labiausiai įtakos gyventoją adresu Pakalniškių k. 10, Veliuonos sen., Jurbarko r. sav. Išanalizavus gautus duomenis, nustatyta jog dienos ir metų šešėliavimo laiko ribinės vertės bus viršijamos.

10 lentelė. Šešėlių kritimo laikas sodybose 
	Žymėjimas schemoje (žiūr. 9 lentelę)
	Adresas
	Šešėlių kiekis (h/dieną)
	Šešėlių kiekis (h/metus)

	
	
	Apskaičiuota
	Leidžiama
	Viršijimo dydis
	Apskaičiuota
	Leidžiama
	Viršijimo dydis

	Enercon E-66/1,5 MW

	A
	Pakalniškių k. 10A, Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.
	00:35
	00:30 
	00:05
	23:47
	30:00 
	0

	B
	Muziejaus g. 2, Klangių k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav. 
	00:20
	00:30 
	0
	06:34
	30:00
	0

	C
	Pakalniškių k. 10, Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.
	00:53
	00:30 
	00:23
	51:11
	30:00
	21:11

	D
	Muziejaus g.6, Klangių k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.
	00:16
	00:30 
	0
	04:13
	30:00
	0

	E
	Pakalniškių k. 12, Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.
	00:18
	00:30
	0
	09:06
	30:00
	0

	F
	Draugystės g. 40 Žibintų k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav.
	00:18
	00:30
	0
	05:15
	30:00
	0


3.13.4 Rekomenduojamos priemonės mirgėjimui/šešėliavimui mažinti

Išanalizavus skaičiavimo duomenis (pateikti ataskaitos priede), pastebėta, kad mirgėjimo efektas namams adresu Pakalniškių k. 10 A pasireikštų 53 dienas (17 d. iš jų viršijamos ribinės vertės) jų per metus bei Pakalniškių k. 10 pasireikštų 76 dienas (61 d. iš jų viršijamos ribinės vertės) per metus. Didžiausia mirgėjimų tikimybė A sodyboje sausio – vasario mėn. 15:30 – 16:30 val. Bei spalio – gruodžio mėn. 15:00-16:30 val., C sodyboje mirgėjimų tikimybė kovo – gegužės mėn. 18:00 – 19:00 bei rugpjūčio – spalio mėn. 18:00 – 19:00. 

Reali situacija, tikėtina, bus geresnė, nes vertinimo metu taikytos pačios blogiausios sąlygos, kurios realybėje retai pasitaiko: 

· visada nuo saulės patekėjimo iki saulėlydžio šviečia saulė;

· nėra debesų;

· pučia tinkamo greičio vėjas, kad įsuktų rotorių;

· metamas šešėlis. 
Siekiant sumažinti mirgėjimo/šešėliavimo laiką artimiausioms sodyboms, rekomenduojama tankinti jau esamus želdinius prie gyvenamųjų pastatų, pageidaujant gyventojui galima įrengti apsaugines žaliuzes. 
3.13.5 Išvada
· Artimiausiems namams šešėliai nuo analizuojamos vėjo jėgainės kris 16-53 min./dieną, 4-51 h/metus. Poveikio trukmė dvejose sodybose yra didesnė nei numatyta ES standartuose, t.y. 30 min./dieną, 30 val./metus.

· Šešėlių poveikis artimiausiems namams sudarys 35-53 min./dieną, 23-51 h/metus. Bendras šešėlių poveikis didesnis nei 30 min/dieną ir 30 val./metus būtų sodyboms Pakalniškių k. 10 A ir Pakalniškių k. 10. Šios sodybos yra šiek tiek apželdintos, tad poveikio mažinimui planuojama tankinti jau esamus želdinius prie gyvenamųjų pastatų, pageidaujant gyventojui galima įrengti apsaugines žaliuzes. 
3.14 Elektromagnetinė spinduliuotė
Elektromagnetinis laukas – tai elektrinių krūvių sukuriamas fizinis laukas, susidedantis iš laike kintančių elektrinių ir magnetinių laukų. Kisdamas laike, elektrinis laukas sukuria magnetinį lauką, kuris savo ruožtu sukuria elektrinį lauką. Elektrinis ir magnetinis laukai vienas be kito egzistuoti negali. Elektromagnetinis laukas gali būti natūralus (gamtinis) arba sukurtas žmogaus veiklos. Gamtiniai elektromagnetinių laukų pavyzdžiai - tai žemės atmosferos elektrinis ir žemės magnetinis laukai, atmosferos iškrovų sukuriamos elektromagnetinės bangos, saulės ir kitų dangaus kūnų skleidžiamas elektromagnetinis spinduliavimas.

Pagrindiniai elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai analizuojamoje teritorijoje yra orinės elektros perdavimo linijos (žr. 2 pav.). Vietovėje vyrauja 10 kV oro linijos, bei kelios 0,4 kV oro linijos. Kabeliu tekėdama srovė sukuria silpną magnetinį lauką. Visos elektros perdavimo linijos turi išskirtas apsaugos zonas: 0,4 kV – po 2 m į abi puses nuo linijos, 10 kV – 10 m. Pastačius vėjo jėgaines, planuojama prisijungti prie piečiau PŪV atžvilgiu esančios transformatorinės.

Vadovaujantis elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, aplink transformatorines ir skirstomuosius punktus – žemės plotai ir oro erdvė apriboti vertikaliomis plokštumomis, esančiomis nuo jų 10 metrų atstumu.

Mokslinėse studijose teigiama, kad vėjo elektrinių elektromagnetinio lauko sklaida nėra visuomenės sveikatos aspektas, nes jų įrenginių skleidžiamas dėl elektromagnetinis laukas yra labai mažas.

Vėjo jėgainės elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai yra generatoriai. Tai pramoninio dažnio 50 Hz elektrotechniniai įrenginiai, generuojantys žemos įtampos iki 2 MW galios elektros energiją (analizuojamos jėgainės galingumas bus apribotas iki 1,35 MW galios). Panašaus tipo generatoriai yra naudojami transporte: troleibusuose „Solaris“ sumontuoti 250 kW generatoriai, lokomotyvuose „Siemens“ – 6,4 MW. Vėjo jėgainės montavimo ir eksploatavimo taisyklėse
 elektromagnetinis laukas neminimas kaip žmogui pavojų keliantis veiksnys – žmonėms joje dirbti ar būti jų aplinkoje galima ir veikiant generatoriams. Jų kuriamas elektromagnetinio lauko intensyvumas prie pat jėgainės generatorių nesiekia didžiausių leistinų verčių pagal HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“ Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės gyvenamojoje aplinkoje pateikiamos 11 lentelėje.
11 lentelė. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamos vertės.
	HN 104:2011

	Eil.

Nr.
	Objekto pavadinimas 
	Elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės (ne daugiau kaip)

	
	
	Elektrinio lauko stipris (E), kV/m
	Magnetinio lauko stipris (H), A/m 
	Magnetinio srauto tankis (B), µT 

	1.
	Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpos
	0,5
	16,0 
	20,0 

	2.
	Gyvenamoji aplinka
	1,0 
	32,0 
	40,0 


Išvada
· Vėjo elektrinių kuriamas elektromagnetinio lauko intensyvumas prie pat jėgainės generatorių nesiekia didžiausių leistinų verčių pagal HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“.
3.15 Šiluma
Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu šiluminės taršos susidarymas nenumatomas.
3.16 Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija
Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.
3.17 Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių, situacijų bei jų tikimybė ir jų prevencija
Vėjo jėgainės sulaužymas arba išvertimas galimas uragano atveju, kada vėjo greitis didesnis negu 56 m/s (nes vėjo jėgainė sertifikuota I zonos vėjams, kurių stiprumas iki 56 m/s). Statistiškai Lietuvoje tokių uraganų niekada nėra buvę, todėl ir tikimybė avarijai įvykti yra apytiksliai lygi nuliui. 

Retais atvejais, priklausomai nuo temperatūros, debesuotumo, kritulių ir rūko, ant vėjo jėgainės gali susiformuoti ledas. Ledo gabaliukai, kurie gali būti nusviedžiami besisukančių sparnų, sveria 0,1 – 1,0 kg ir dažniausiai krenta 15-100 metrų atstumu nuo pamato. Šiuo konkrečiu atveju, 100 metrų atstumu yra tik žemės ūkio paskirties teritorijos, kuriuose šaltuoju laikotarpiu (kai gali susiformuoti ledas), žmonių lankymosi tikimybė yra labai maža. Didžiausia rizika būti sužeistam tenka aptarnaujančiam personalui. Dirbti pavojingus aukštalipių (dirba 5 m nuo žemės, perdengimo ar darbo pakloto paviršiaus ir didesniame aukštyje) darbus leidžiama tik darbuotojams, įgijusiems specialių žinių, turintiems praktinių įgūdžių ir atestuotiems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. 533 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo (Žin.: 2010, Nr.57-2812). Dirbantieji turi naudoti apsaugos priemones: saugos diržus, saugos virves, įvairias tvirtinimosi sistemas, kritimo sulaikymo įrenginius, saugos karabinus, darbui aukštyje reikalingus įrankius šalmus, akinius, darbo pirštines, antkelius ir t.t.

Laikantis visų saugumo reikalavimų ekstremalių įvykių tikimybė minimali.
3.17.1 Rizika dėl klimato kaitos ir prisitaikymo galimybės
Vėjo jėgainės pažeidžiamumo/rizikos dėl klimato kaitos poveikio analizė atlikta pagal užsienio literatūrą [15], o klimato kaitos prognozės vertintos pagal Aplinkos ministerijos pateikiamą informaciją [17,18].
Rizikos veiksniai įtakojantys vėjo energetiką. Pagaminamos vėjo energijos kiekis yra proporcingas vėjo greičiui. Net jei vidutinis metinis vėjo greitis lieka nepakitęs, paros vėjo greičio pokytis gali paveikti vėjo energijos gamybą. Nors inžinerijos konstrukcijose yra įvertinamos didesnės apkrovos, tačiau, ekstremalūs klimato pokyčiai, apledėjimai ar labai stiprūs vėjai, kelia rimtą pavojų pamatams, bokštui ir kitiems jėgainės komponentams. Kiti klimato veiksniai, kurie įtakoja vėjo energijos gamybą yra atmosferos slėgis, aplinkos temperatūra, drėgmė, ir oro tankis, nors jų poveikis yra minimalus: pakilus temperatūrai 1 ° C sumažėja oro tankis ir galia maždaug 0,33%.

Lentelėje pateikiama rizikos dėl klimato kaitos analizė ir rekomendacijos prisitaikymui
12 lentelė. Rizikos dėl klimato kaitos analizė ir rekomendacijos prisitaikymui.
	Klimatiniai veiksniai, galintys įtakoti vėjo jėgaines
	Jėgainės komponentai, kurie gali būti veikiami klimatinių veiksnių
	Poveikiai
	Rekomendacijos prisitaikymui

	Vėjo greičio pokyčiai
	Rotoriaus mentės/velenas

Bokštas/pamatai

Generatorius
	Vėjo greičio pokyčiai gali sumažinti energijos gamybą (turbinos nedirba prie labai mažo ir labai didelio vėjo greičio)
	· Turbinos turėtų būti projektuojamos, kad atlaikytų didesnius vėjo greičius, gūsius;

· Statyti bokštus, pritaikytus stipresniam vėjui didesniame aukštyje.

	Oro temperatūra
	Rotoriaus mentės/velenas

Generatorius
	Ekstremaliai šaltu periodu gali sumažėti energijos gamyba
	Įvertinti ekstremalaus šalčio tikimybę energijos gamybai

	Pavojingi meteorologiniai reiškiniai: lijundra, kruša, viesulas, potvyniai.
	Rotoriaus mentės/velenas

Bokštas/pamatai
	Žala infrastruktūrai

Sunkus priėjimas
	Įvertinti sankasų aukštį.


3.18 Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai
Dėl analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos rizika žmonių sveikatai dėl užterštumo nenumatoma.
3.19 Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ar planuojama ūkine veikla
Analizuojamo objekto artimiausioje gretimybėje nėra jokių įmonių ar pramoninės paskirties objektų. Objektas apsupta dirbamomis, žemės ūkio paskirties teritorijomis. Planuojama statyba ir tolimesnė vėjo jėgainės eksploatacija neturės reikšmingo neigiamo poveikio žemės ūkio veiklos vykdymui aplinkinėse teritorijose, 
3.20 PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas
Vėjo elektrinės statybai bus naudojami gatavi produktai, o sklypuose atliekami tik atskirų įrenginių sumontavimas ir tam reikalingi parengiamieji darbai, kurie bus numatomi techninio projekto rengimo metu. Vėjo jėgainės eksploatacijos laikas sudaro 20-25 metus, tačiau pakeitus detales ir atidirbusius mechanizmus, eksploatacinį laikotarpį būtų galima pratęsti. 
4 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

4.1 Planuojamos ūkinės veiklos vieta
Planuojama vėjo elektrinė bus statoma ir eksploatuojama Jurbarko rajono rytinėje dalyje, Veliuonos sen., Pakalniškių k.  Šio sklypo Kad. Nr. 9486/0005:140 Veliuonos k.v. Sklypo registracijos nekilnojamojo turto registre pažymėjimas ir sklypo planas pridedami atrankos dokumento 3 priede.

Remiantis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, teritorija, kurioje analizuojamas objektas, patenka į rekreacinio prioriteto zonas žemės ūkio ar kitos paskirties žemes, saugomų teritorijų buferinės apsaugos zoną ir ribojasi su Nacionalinės svarbos migracijos koridoriumi. Artimiausioje analizuojamo objekto gretimybėje nėra išskirtų teritorijų, kuriose numatomos gyvenamosios zonos. 
[image: image9.jpg]



5 pav. Ištrauka iš „Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų“ žemėlapio
Teritorijos, kuriose planuojama statyti vėjo jėgainę nepatenka į teritorijas, kuriose gali būti ribojamas vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimas ar statyba (Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio patvirtinimo“). Remiantis visa informacija galime teigti, kad planuojama vėjo jėgainės statyba yra galima ir neprieštarauja Lietuvos kariuomenės vado įsakymui. Žemiau pateikiamas paveikslas su planuojamos statyti vėjo jėgainės vieta, teritorijos, kuriose gali būti ribojama vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimas ar statyba, atžvilgiu.
[image: image10.png]LS eSS T
KUROSE GA OTIRBOAMIVEELEXTRNY WUSTY STATNY)
PROBKTARMO R SATVBOS ARG




[image: image33.jpg]P INFRAPLANAS



[image: image34.jpg]P INFRAPLANAS




6 pav. Planuojamos statyti vėjo jėgainės vieta, teritorijos, kuriose gali būti ribojama vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimas ar statyba, atžvilgiu
Teminis žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 7 paveiksle. 
[image: image11.jpg]iasis pastatas
| Negyvenamasis pastatas





7 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
Sklypas, kuriame planuojama statyti vėjo jėgainę priklauso Laimonui Karaliui su kuriuo UAB „Tauragės ąžuolas“ yra sudariusi nuomos sutartį galiojančią nuo 2018-09-20.
4.2 Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos
Planuojama vėjo jėgainė bus statoma sklype, esančiame Jurbarko r. sav., Veliuonos sen., Pakalniškių k.:
· Kad. Nr. 9486/0005:140 Veliuonos k. v., unikalus Nr. 9486-0005-0140, Pakalniškių k., Veliuonos sen., Jurbarko r. sav., žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypo plotas – 8,3200 ha, iš kurio žemės ūkio naudmenų plotas – 8,3200 ha, iš jo ariamos žemės plotas – 8,3200 ha. Šio sklypo žemės nuosavybės teisės priklauso Laimonui Karaliui su kuriuo UAB „Tauragės ąžuolas“ yra sudariusi nuomos sutartį galiojančią nuo 2018-09-20.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
· XIV.Elektros linijų apsaugos zonos;

· XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
Planuojamai statyti vėjo jėgainei bus atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros, kurių metu bus nustatoma sanitarinė apsaugos zona.

Ūkinės veiklos vieta- Jurbarko rajonas, Veliuonos seniūnija, Pakalniškių k. 2018 metų duomenimis Jurbarko rajono sav. gyvena 26 043 gyventojai. Veliuonos seniūnijoje 2018 metų pradžioje gyveno 1634 gyventojai. Pakalniškių kaime gyveno 26 gyventojai. Artimiausios kitos apgyvendintos teritorijos:
· Žibintai, nuo analizuojamo objekto, nutolę ~1,2 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi;

· Pakalniškiai, nuo analizuojamo objekto, nutolę ~1,1 km atstumu pietvakarių kryptimi;

· Klangiai, nuo analizuojamo objekto, nutolę ~1,4 km atstumu pietryčių kryptimi;

· Papiškiai, nuo analizuojamo objekto, nutolę ~2,1 km atstumu pietryčių kryptimi.
Vadovaujantis registrų centro duomenimis, artimiausias gyvenamasis pastatas nuo planuojamos statyti vėjo jėgainės yra nutolęs ~274 metrų atstumu, rytų kryptimi adresu Pakalniškių k. 10, Veliuonos sen., Jurbarko raj. sav.
Artimiausios gydymo įstaigos:
· N. Dungveckienės šeimos klinika, nuo analizuojamo objekto sklypo ribos nutolusi apie 2,6 km pietvakarių kryptimi;

· VŠĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Veliuonos ambulatorija, nuo analizuojamo objekto sklypo ribos nutolęs apie 2,6 km pietvakarių kryptimi;
Artimiausios ugdymo įstaigos:
· Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, nuo analizuojamo objekto sklypo ribos nutolęs apie 2,7 km pietvakarių kryptimi;

· Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, nuo analizuojamo objekto sklypo ribos nutolusios apie 2,7 km pietvakarių kryptimi;
4.3 Informacija apie žemės gelmių išteklius, dirvožemį, geologinius procesus ir reiškinius, geotopus
Dirvožemis. Vietovėje vyrauja rudžemiai, giliau karboningi sekliai glėjiški. Tai dirvožemiai, kurių eliuvinio – iliuvinio dirvodaros tipo profilis yra labai diferencijuotas, turi rudžeminį diagnostinį horizontą ir jį dengiantį puveninį ar rečiau pilkšvąjį horizontą. Rudžemiai yra menkai ar vidutiniškai išsivystę, dažniausiai priemolingi ir pasotinti bazių. Rudžemiai vieni iš labiausiai naudojamų žemdirbystei dirvožemių. Rudžemiai yra našiausi Lietuvos dirvožemiai, kuriuose geriausiai auga grūdiniai ir techniniai (aliejiniai) augalai.
Geotopas – saugomas ar saugotinas, tipiškas ar unikalus, geomorfologinės ar geoekologinės svarbos erdvinis objektas geosferoje vertingas mokslui ir pažinimui. Artimiausioje analizuojamo objekto gretimybėje geotopų nėra aptinkama. Artimiausias geotopas nuo analizuojamos teritorijos nutolęs daugiau kaip 2,9 km atstumu (Veliuonos šaltinis, Nr. 661).
Geologiniai reiškiniai ir procesai (erozija, sufozija, nuošliaužos, karstas). Analizuojamoje teritorijoje ar artimiausioje jos gretimybėje, geologiniai reiškiniai ir procesai nėra fiksuojami. Artimiausi geologiniai reiškiniai fiksuoti už daugiau kaip 6,4 km (Seredžiaus nuošliauža, Nr. 287).
Naudingos iškasenos. Analizuojamoje teritorijoje ar artimiausioje jos gretimybėje, naudingųjų iškasenų telkinių nėra. Artimiausias naudingųjų išteklių telkinys nutolęs daugiau kaip 2,9 km (Ilguvos nenaudojamas žvyro telkinys, Nr. 2008). 

Parengtinai išžvalgytas artimiausias telkinys: Ilguvos žvyro telkinys Nr. 2008 (4,1 km). [image: image12.jpg]



8 pav. Esami ir prognuozuojami naudingųjų išteklių telkiniai 
Požeminis vanduo. Analizuojama teritorija nesikerta ir nesiriboja su vandenvietėmis ar vandenviečių apsaugos zonomis. Artimiausios naudojamos vandenvietės:
· Klangių (Jurbarko r.) naudojama geriamojo gėlo vandens vandenvietė (Nr. 5041), nuo analizuojamos teritorijos nutolusi ~1,4 km;
· Veliuonos II (Jurbarko r.) naudojama geriamojo gėlo vandens vandenvietė (Nr. 4198), nuo analizuojamos teritorijos nutolusi ~1,5 km;
· Veliuonos I (Jurbarko r.) naudojama geriamojo gėlo vandens vandenvietė (Nr. 4197), nuo analizuojamos teritorijos nutolusi ~2 km;
Naudojamų mineralinio vandens vandenviečių analizuojamoje teritorijoje ar artimiausioje gretimybėje, nėra.
[image: image13.jpg]0 Gamybinis vanduo

@ Geriamasis gélas vanduo
W Mineralinis vanduo |
0O Kita




9 pav. PŪV ir požeminio vandens vandenvietės (ištrauka iš Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis žemėlapio)

4.4 Informacija apie kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą
Reljefas. Teritorija, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, reljefas yra limnoglacialinio tipo, prieledyninio potipio, vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos. Pagal geomorfologinius rajonus analizuojama teritorija patenka į morenines, limnoglacialines lygumas, susiformavusias paskutinio apledėjimo metu, Pabaltijo žemumose, Nemuno žemupio lygumoje, Karšuvos lygumo parajonyje, Klausučių molingoje limnoglacialinėje lygumoje.
Kraštovaizdis. Vėjo jėgainę numatoma statyti sklype, esančiame Pakalniškių k., Veliuonos seniūnijoje, Jurbarko raj. savivaldybėje. Remiantis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu analizuojamą teritoriją supa žemės ūkio paskirties teritorijos. Didžiąja dalimi kraštovaizdis formuojamas dirbamų žemės ūkio laukų. Analizuojamas objektas nepatenka į kraštovaizdžių ar draustinių teritorijas, tačiau iki artimiausio Nemuno kraštovaizdžio draustinis yra nustatytas didesnis kaip 0,57 km atstumas.

Pagal kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją, ūkio teritorija patenka į V0H1-d pamatinį vizualinės struktūros tipą (žr. 10 pav.), tai reiškia, kad kraštovaizdžio neišreikšta vertikalioji sąskaida (vyrauja lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais), horizontaliąja sąskaida vyrauja pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų.
[image: image14.jpg]Vizualing struktiry formuojantys veilsniai
1. Verthalol syl Friviis despektkkumag
VO~ et ven o, st (i Kot s | ygnens videotops)

dinn 2

V- netymi vl s (gt e el iy o
i sy

VI~ Vi vkl sskaida kbt e b sen Rnoviss ¢ gmen
Vo Gorplsksns)

V3 ypet Sk et sosaide (i Kbt b il ey kv s 45
Iygmeriivicamiopy bomplels)

paT—

P —

e e sepe gz e e
- vy psian 10§ ddiespracigam ) e bstovdis

n SR —

eypupaiin pusion i, it daie. el

-

yrnncin i ple spel g enfi ks iz

3. Vieuslnis dominsntikamac

A~ lvstevnnio ntineje srikiole Srlkias et i Frtrowin
it korpleksne

be Relevaialsio wiindie susbiaole St ik ericonids doninisi

- lonbtvainttio enbindje strtacje vkt ik veribalis cominatai

4 lacttovindtio ebiad sttt st ik domiassty




10 pav. Analizuojamo objekto vieta pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398). Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinio M 1:400 000
Analizuojamas objektas nepatenka gamtinio karkaso teritorijas (žr. 5 pav.).
4.5 Informacija apie saugomas teritorijas, „Natura 2000“ teritorijas.
Teritorija, kurioje įsikūręs analizuojamas objektas į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos nuo analizuojamo sklypo ribos nutolusios didesniu nei 0,25 km atstumu (žr. 11 pav.):
Artimiausios nacionalinės svarbos saugomos teritorijos:
· Panemunių regioninis parkas, nuo PŪV nutolęs apie 0,25 km vakarų - rytų kryptimis. Steigimo tikslas: išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

· Klangių botaninis draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 0,25 km pietų kryptimi. Steigimo tikslas: išsaugoti didžiausią Lietuvoje dygiųjų krūmynų įvairovę su termofilinių bendrijų fragmentais.

· Panemunių regioninio parko ekologinės apsaugos prioriteto zona, nuo PŪV nutolusi apie 0,32 km pietryčių kryptimi.

· Nemuno kraštovaizdžio draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 0,57 km pietvakarių kryptimi. Steigimo tikslas: išsaugoti Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdžio etaloną su šalia slėnio esančiomis gamtinėmis (Plokščių erozinis raguvynas, Pupkaimio kalvagūbris, Obeliškių, Veliuonos, Graužėnų eroziniai atragiai, Veliuonos sufozinis cirkas, Didžupio–Vaiguvos slėniai su Šventduobės šaltiniu) ir kultūrinėmis (kultūros paveldo vietovė – Veliuonos miestelis, Veliuonos piliakalniai, piliavietės, Veliuonos dvaro sodyba, Raudonės pilies kompleksas, Plokščių (Vaiguviškių), Kubilių (Šilavėnų), Stulgių, Raudonėlių piliakalniai ir kita) vertybės.

· Antkalnės geomorfologinis draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 1,2 km vakarų kryptimi. Steigimo tikslas: išsaugoti vėduoklės formos erozinį kompleksą su dygiųjų krūmynų bendrijomis.

· Armenos geomorfologinis draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 1,6 km šiaurės rytų kryptimi. Steigimo tikslas: išsaugoti gilios sąskaidos, smarkiai raguvotą Armenos žemupio erozinį kompleksą.
Artimiausia europinės svarbos saugoma teritorija:
· Buveinių apsaugai svarbi teritorija - Klangių pievos (LTJUR0004), nuo PŪV nutolę apie 0,3 km pietų kryptimis. Steigimo tikslas: 6210 Stepinės pievos;

· Paukščių apsaugai svarbi teritorija - Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001), nuo PŪV nutolę apie 1,3 km pietvakarių kryptimi. Steigimo tikslas: Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsauga.

· Buveinių apsaugai svarbi teritorija - Nemuno upė Panemunių regioniniame parke (LTSAK0002), nuo PŪV nutolę apie 1,6 km pietųvakarių kryptimi. Steigimo tikslas: Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė.

· Buveinių apsaugai svarbi teritorija - Armenos atodangos (LTJUR0005), nuo PŪV nutolusi apie 1,6 km šiaurės rytų kryptimi. Steigimo tikslas: 8220 Silikatinių uolienų atodangos; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 91F0 Paupių guobynai; Didysis auksinukas.
[image: image15.jpg]11 “Natura 2000" teritorijos (BAST)
|77 "Natura 2000" teritorijos (PAST)





11 pav. Saugomų teritorijų žėmėlapis(šaltini vstt.lt)

4.6  Informacija apie biologinę įvairovę. 
Miškai, kertinės miško buveinės. PŪV vieta pagal geografinę padėtį yra miškingos vietovės pakraštyje nuo artimiausio miško nutolusi apie 400 metrų atstumu. Artimiausias miškas yra bevardė miško sala priskiriama 2A specialiosios paskirties miškų grupei, kurios funkcinis prioritetas ekosistemų apsaugos miškai, skirti draustinių apsaugai. Arti PŪV didelių miško amsyvų nėra aptinkama. Aplinkinėse vietovėse dominuoja 2A ir 3-ios grupių apsauginiai miškai (žr. 12 pav.).
[image: image16.jpg]Sutartiniai Zenkiai
[ skiypo ribos.

* v
i grupe. Specialios paskirties miskai
A. Ekosistemy apsaugos miskai
223 Draustiniy mitkai
[ Prieseroziniai miskai
01 grupé. Apsauginiai migkai
L1113 valstybiniy parky apsauginiy zony miskai





12 pav. Arčiausiai aptinkami miškai, jų grupės ir pogrūpiai (http://www.amvmt.lt:81/vmtgis/)
Kertinės miško buveinės. Ūkinės veiklos teritorijoje ar arti jos nėra kertinių miško buveinių, atstumas iki artimiausios kertinės miško buveinės yra didesni nei 2,8 km.
Biologinė įvairovė. Vertinant PŪV artimiausias aplinkas ekspertinio vertinimo būdu, nustatyta, kad planuojama vėjo jėgainės gana palankioje gyvūnų migracijai teritorijoje. Geras sąlygas gyvūnų migracijai sukuria netoliese esantis Nemunas su šiaurine kryptimi nusidriekusiais raguvynais (raguvynai sukuria palankias sąlygas laukiniams gyvūnams maitintis ir gyventi gyventi) ir daugiametės šienaujamos pievos kuriose numatoma įrengti VJ. Analizuojamoje vietovėje galima elninių, šuninių ir kiškinių žvėrių migracija, taip pat analizuojamos veiklos teritorijos tam tikrais metų laikais yra tinkamos šių žvėrių mitybai (žr. 13 pav.). 
[image: image17.jpg]



13 pav. Vietovės kurioje planuojama statyti VJ vaizdas pietvakarių kryptimi
Analizuojama veikla įsikūrusi žolinės augmenijos įvairovės požiūriu skurdžioje teritorijoje. Planuojama VJ dirbamų laukų ir daugiamečių šienaujamų pievų vietovėje kuriose vyrauja sukultūrinta augmenija. Artimiausios biologinės įvairovės požiūriu vertingos teritorijos sutampa su Nemuno upės sleniu ir susiformavusiais eroziniai ragyvynais kurios nutolę didesniu kaip 300 m atstumu.

Teritorijoje aptinkami Lietuvoje dažni ir agrariniam kraštovaizdžiui būdingi paukščiai tokie kaip: dirvinis vieversys (Alauda arvensis), baltoji ir geltonoji kielės (Motacilla alba ir Motacilla citreola), šelmeninė ir langinė kregždės (Hirundo rustica ir Delichon urbica) bei kiti žvirbliniai (Passeriformes) paukščiai. 

Remiantis saugomų rūšių informacine sistema (SRIS) teritorijoje nėra aptinkama saugomų rūšių (žr. ataskaitos 6 priedą).

Vadovaujantis projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos” (toliau VENBIS) metu sudaryta duomenų baze, analizuojamoje teritorijoje ar arti jos nėra šikšnosparnių, perinčių paukščių, žiemojančių paukščių ir migruojančių paukščių susitelkimo vietų. Atstumas iki artimiausios fiksuotos migruojančių paukščių susitelkimo vietos nuo planuojamos statyti VJ yra didesnis kaip 1,2 km, o atstumas iki artimiausios fiksuotos perinčių paukščių vietos nuo planuojamos statyti vėjo jėgainės yra didesnis kaip 2 km (žr. 14 pav.).
[image: image18.jpg]Sutartiniai zenklai

[ skiypo ribos
#® v





14 pav. Artimiausios saugotinos paukščių ir šikšnosparnių susitelkimų vietos (pagal VENBIS duomenų bazę http://corpi.lt/venbis/index.php/home)
Remiantis VENBIS projekto metu sudarytu teritorijų jautrumo žemėlapiu paukščių, šikšnosparnių ir saugomų teritorijų atžvilgiu analizuojamas sklypas nepatenka į jokio jautrumo paukščių, šikšnosparnių ar saugomų teritorijų atžvilgiu zonas. Atstumai iki artimiausių mažo arba vidutinio jautrumo zonų yra didesni kaip 20 m, situacija detaliai atvaizduota 1 lentelėje.

Analizuojant šikšnosparnių rūšis dėl kurių už 600 m nuo PŪV esanti teritorija priskiriama labai jautrioms vietovėms (žr. 1 lentelė) reikėtų paminėti, kad vietovė iš esmės nėra ypač tinkamas biotopas nei vienai iš aptinkamų rūšių: Branto pelėausio (Myotis brandtii) ir kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme) biotopas yra vandens telkinių priekrantės ir parkai; Natuzijau šikšniuko (Pipistrellus nathusii) ir Vėlyvojo šikšnio (Eptesicus serotinus) biotopas yra plačialapiai ir mišrūs miškai, parkai kartais urbanizuotos teritorijos; Šiaurinio šikšnio (Eptesicus nilssonii) biotopas yra išskirtinai urbanizuotos teritorijos.
Analizuojant paukščių rūšis dėl kurių teritorijos už 20 ir 40 m yra priskiriamos mažai ar vidutiniškai jautrioms teritorijoms (žr. 1 lentelė) reikėtų paminėti, kad sklypas kuriame planuojama pastatyti VJ yra tinkamas biotopas tik Pempėms (Vanellus vanellus), kitaip negu pievinėms lingėms (Circus pygargus), kurios būdingas biotopas pelkėtos paežerės, ežerų salos apaugusiose nendrėmis, švendrais, pavieniais karklais ir berželiais. Apibendirnant galima teigti, kad į analizuojamo sklypo ribas tikėtina, kad užklysti pavieniai pempių individai, o išvysti pievinę lingę tikimybė yra ypač maža.
1 lentelė. Teritorijų jautrumas paukščių, šikšnosparnių ir saugomų teritorijų atžvilgiu pagal VENBIS duomenų bazę
	Teritorijos jautrumo objektas
	Žemėlapis
	Atstumas nuo PŪV iki artimiausios jautrios teritorijos
	Jautrumo balas
	Rūšys dėl kurių teritorijos priskiriamos jautrioms

	Šikšnosparniai
	[image: image19.jpg]P p—— .
oond

]

b paronsartonss
e —
[Ep——

Nepkok i s s

0 250500m

] skivpo ibos.
*v bt s





	Iki labai jautrios teritorijos 600 m
	Artmiausioje labai jautrioje teritorijoje - 24
	Artmiausios teritorijos rūšys:

Branto pelėausis

Kūdrinis pelėausis

Natuzijaus šikšniukas

Pelėausis

Vėlyvasis šikšnys

Šiaurinis šikšnys


	Paukščiai
	[image: image20.jpg]0 reo 0 ot oot
feaens
I ———T—
[ r——

[ —
2 Nopatan ey rum

0 250500m

@o=0)

>z

Sutartinial zenklai
[ skiypo ibos
* v oy

|





	Iki vidutiniškai jautrios teritorijos 20 m, iki mažai jautrios 45 m
	Vituniškai jautrios teritorijos 12, mažai jautrios teritorijos 6
	Vidutiniškai jautri teritorija;

Pievinė lingė;

Mažai jautri teritorija:

Paprastoji pempė

	Migruojantys ir žiemojantys paukščiai
	[image: image21.jpg]o B B
agend

P ot st s
it
it

B r—
[ —————





	Iki mažai jautrios teritorijos 45 m.
	Artimiausioje mažai jautrioje teritorijoje 6
	Mažai jautrioje teritorijoje:

Paprastoji pempė

	Perintys paukščiai
	[image: image22.jpg]0 x5 e

e —
S s gt





	Iki vidutiniškai jautrių teritorijų 20 m.
	Artimiausioje vidutiniškai jautrioje teritorijoje 12
	Vidutiniškai jautrioje teritorijoje:

Pievinė lingė

	„Natura 2000“ ir savartynai
	[image: image23.jpg]0 285570m
il |

‘Sutartinial zonkiai

[ skipo rivos
v i





	Iki artimiausios Natura 2000 PAST teritorijos apsaugos zonos 300 m;

Iki artimiausios Natura 2000 PAST teritorijos 1,3 km.
	
	Natura 2000 PAST teritorijoje:

Mažoji žuvėdra



Pelkės ir durpynai. Artimiausioje analizuojamo objekto gretimybėje nėra jokių pelkių ar durpynų.
Vandens telkiniai ir apsaugos zonos. Analizuojamas objektas nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas. Artimiausi vandens telkiniai įtrauktų į upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą nuo PŪV yra nutolę didesniu kaip 250 metrų atstumu, atitinkamai artimiausia paviršinio vandens telkinio apsaugos zona nuo nuo PŪV yra nutolusi didesniu kaip 150 m atstumu. Artimiausi atviri vandens telkiniai (žr. 15 pav.):
· Up. Tvirbutupis (Kad. Nr. 10011930), nutolusi apie 0,25 km pietryčių kryptimi;

· Up. Dubinaitė (Kad. Nr. 10011954) nutolusi apie 0,4 km šiaurės kryptimi;
Analizuojamo objekto vykdoma veikla nepažeis paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų apsaugos reglamentų, patvirtintų aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 su pakeitimais.
[image: image24.jpg]—

HE <<

5
M .
" Yandens telliniu 20saugos 20n0S if Juostos

[ Analizuojamas skiypas
# Planuojama VI

| ——

JEIK obye piesia

Firavmas pagal teritorjas

sty

Vietoves paieska





15 pav. Paviršiniai vandens telkiniai (ištrauka iš Upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro)

4.7 Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas
Vėjo jėgainė į jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas, juostas ir panašiai - nepatenka.

4.8 Informacija apie teritorijos taršą praeityje
Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra.
4.9 Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu
Analizuojamas objektas numatomas statyti žemės ūkio paskirties žemėje, aplink vyrauja taip pat dirbami laukai su pavienėmis sodybomis, todėl gretimybėje ir artimoje aplinkoje rekreacinių, kurortinių teritorijų nėra tačiau analizuojama teritorija pagal Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą priskiriama rekreacinio prioriteto zonoms.
Artimiausi visuomeninės paskirties objektai: N. Dungveckienės šeimos klinika, VŠĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Veliuonos ambulatorija, Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, 
Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Detalesnė informacija pateikta 18 skyriuje.
Vadovaujantis registrų centro duomenimis, artimiausias gyvenamasis pastatas nuo planuojamos statyti vėjo jėgainės yra nutolęs ~274 metrų atstumu, rytų kryptimi adresu Pakalniškių k. 10, Veliuonos sen., Jurbarko raj. sav.
Artimiausias inžinerinis objektas su Muziejaus g.

Remiantis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, teritorija, kurioje analizuojamas objektas, patenka į rekreacinio prioriteto zonas žemės ūkio ar kitos paskirties žemes, saugomų teritorijų buferinės apsaugos zoną ir ribojasi su Nacionalinės svarbos migracijos koridoriumi. Artimiausioje analizuojamo objekto gretimybėje nėra išskirtų teritorijų, kuriose numatomos gyvenamosios zonos. 

Artimiausias pramonės objektas (UAB "RenForest") nuo planuojamos statyti vėjo jėgainės nutolęs daugiau kaip 1,5 km. kiti pramoniniai objektai nutolę dar didesniu atstumu. 

4.10 Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes
Analizuojamoje teritorijoje ar greta jos nėra aptinkama nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų.
Artimiausios kultūros paveldo teritorijos:
· Senkapis, Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Veliuonos mstl., Unik. Nr. 16130, nuo analizuojamo objekto nutolęs apie 1,5 km pietvakarių kryptimi;

· Rašytojo Petro Cvirkos tėviškės sodyba, Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Klangių k., Unik. Nr. 10499, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 1 km rytų kryptimi;

· Rašytojo Petro Cvirkos tėviškės sodybos namas, Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Klangių k., Unik. Nr. 28223, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 1 km rytų kryptimi;

· Rašytojo Petro Cvirkos tėviškės sodybos klėtis, Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Klangių k., Unik. Nr. 28234, nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 1 km rytų kryptimi.
[image: image25.png]



16 pav. PŪV artimiausios kultūros paveldo teritorijos

5 GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

5.1 poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizinės, cheminės, biologinės taršos, kvapų; 
Analizuojamo projekto įgyvendinimas turės poveikį fizikinės taršos susidarymui. Įvertintas triukšmas, vibracija, šešėliavimas, elektromagnetinė spinduliuotė ir infragarsas. Nustatyta:
· Įgyvendinus projektą blogiausiomis triukšmo atžvilgiu sąlygomis, triukšmo viršijimai pagal HN 33:2011 reikalavimus gyvenamąjai aplinkai nenustatyta.

· Vėjo elektrinių mechaninė vibracija yra labai maža: žeme perduodamos vibracijos bangos amplitudė siekia milijoninę milimetro dalį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Taigi, vėjo jėgainės, dėl ypač silpnos vibracijos, neigiamo poveikio artimiausiems gyventojams neturi. 

· Vėjo jėgainės keliamo infragarso lygis yra žymiai mažesnis nei ribiniai ar girdimumo lygiai pagal HN 30:2009, todėl jis neigiamo poveikio žmonių sveikatai nekels.

· Vėjo elektrinių kuriamas elektromagnetinio lauko intensyvumas prie pat jėgainės generatorių nesiekia didžiausių leistinų verčių pagal HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“.

· Šešėlių mirgėjimo poveikio mažinimui planuojama prie artimiausių sodybų tankinti jau esamus želdinius, pageidaujant gyventojui bus įrengiamos apsauginės žaliuzės.
Išvada: vėjo jėgainės sukeliama fizikinė tarša atitiks nustatytus ribinius dydžius ir neturės reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai. 
5.2 poveikis biologinei įvairovei;
Lietuvoje dažniems agrarinio kraštovaizdžio paukščiams tokiems kaip dirvinis vieversys (Alauda arvensis), baltoji ir geltonoji kielės (Motacilla alba ir Motacilla citreola), šelmeninė ir langinė kregždės (Hirundo rustica ir Delichon urbica) bei kitiems žvirbliniams (Passeriformes) paukščiams nėra prognozuojamas reikšmingas neigiamas poveikis, kadangi vėjo jėgainės stiebo aukštis 85 m, rotoriau skersmuo 70 m, o atstumas nuo žemės paviršiaus iki mentės dalies kada ji nukreipta į apačią bus 50 m, kas yra saugus atstumas žvirbliniams paukščiams kurie maitinasi, atlieka perskridimu ir migruoja mažame vos poros metrų aukštyje.
Remiantis Švedijos ir Lenkijos mokslininkų atliktais tyrimais ir jų analizėmis, galima numatyti jog prasidėjus vėjo jėgainės eksploatacijai galimi laikini ekosistemos sutrikimai, dėl staigaus sąlygų pasikeitimo (šešėliavimas, triukšmas, statybos darbai ir kt.), tačiau ilgainiui situacija stabilizuojasi, gyvūnai įpranta prie aplinkos pasikeitimų ir į esančias VJ praktiškai visiškai nereaguoja. Pagal mokslininkų atliktus tyrimus žinduolių populiacija VJ teritorijoje nepakinta
.
Pagal VENBIS duomenų bazę
 analizuojamas sklypas nepatenka į jokio jautrumo paukščių, šikšnosparnių ar saugomų teritorijų atžvilgiu zonas. Atstumai iki artimiausių mažo arba vidutinio jautrumo zonų yra didesni kaip 20 m, situacija detaliai atvaizduota 1 lentelėje. Atstumas iki artimiausios fiksuotos migruojančių paukščių susitelkimo vietos nuo planuojamos statyti VJ yra didesnis kaip 1,2 km, o atstumas iki artimiausios fiksuotos perinčių paukščių vietos nuo planuojamos statyti vėjo jėgainės yra didesnis kaip 2 km (žr. 14 pav.).

Analizuojant VENBIS projekto metu surinktus duomenis galima teigti, kad paukščių ir šikšnosparnių atžvilgiu jautriausios teritorijos yra piečiau nuo PŪV ir sutampa su Nemuno upe išskirta kaip „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugos teritorija. Pagal teritorijų jautrumo žemėlapius analizuojamos vietovės atžvilgiu už toliau kaip 20 m yra aptinkamos vietovės priskiriamos mažai, vidutiniškai ir labai jautrioms teritorijoms paukščių ir šikšnosparnių atžvilgiu vietovėms. Rūšims dėl kurių aplinkinėms vietovėms suteiktas jautrumo statusas dėl planuojamos statyti vėjo jėgainės nėra prognozuojamas reikšmingas neigiamas poveikis, kadangi PŪV teritorija daugeliui iš rūšių nėra tinkamas biotopas, išskyrus pempes kurios didžiają gyvenimo dalį praleidžia gyvendamos, maitindamosios ir perėdamos dibamų laukų ir daugiamečių šienaujamų pievų teritorijoje. Kalbant apie pempes reikėtų paminėti, kad ir jų užsukimo į teritoriją atveju didelės grėsmės paukščio gyvybei dėl VJ nebus, kadangi pempių perskridimo aukštis yra nuo 200 m iki 1000 m
 tai yra didesnis aukštis nei aukštis iki VJ aukščiausios vietos, o maitinimosi ir poravimosi metu sklydžiai nebūna ypač aukšti iki 50 m ir nesiekia vėjo jėgainės rotoriaus žemutinės dalies. Paukščių migracijos metu dažnas paukščių tūpimas teritorijoje taip pat nėra numatomas, kadangi vietovėje nėra stipriai išreikštų traukos centrų leidžiančių šiam reikšiniui vykti sistemingai ir nuolat. Migracijos metu laukuose tupiančių paukščių gausa yra atsitiktinis veiksnys priklausantis nuo dirbamų laukų sėjomainos. Remiantis aukščiau pateiktais argumentais galima teigti, kad analizuojamoje vietovėje stebėtos jautrios ar/ir saugomos paukščių rūšys nuolata negyvena ir nesimaitina. Galimi saugomų rūšių analizuojamoje teritorijoje tik atsitiktiniai stebėjimo atvejai o ne tendencingi, todėl projekto įgyvendinimas neturėtų sukelti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkinėms ekosistemoms.
Vertinant surinktus duomenis ir PŪV geografinę situaciją galima teigti, kad reikšmingas neigiamas poveikis „Natura 2000“ teritorijoms nėra numatomas, tačiau siekiant išvengti, bet kokio neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams yra planuojama:
· Statybos darbai bus vykdomi šviesiuoju paros metu;

· Nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis bus panaudojamas statybos darbų pažeistų teritorijų rekultivacijai;
Planuojami statybų darbai agrarinėje teritorijoje kuri nėra ypač jautri dirvos suslėgimui ar kitiems sunkiojo transporto darbams joje. Statybos darbų metu bus įrengiami privažiavimai prie vėjo jėgainės ir jų aptarnavimo aikštelės.

Įgyvendinus PŪV ir vėjo jėgainės eksploatacijos metu natūralioms buveinėms, hidrologiniam teritorijos rėžimui, savaiminiams želdiniams, kertinėms miško buveinėms, gyvūnams ir kitiems ekosistemų elementams neigiamas poveikis nenumatomas, jei bus laikomasi visų ataskaitoje pateiktų rekomendaciju.
5.3 poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms;
Atsižvelgiant į analizuojamos veiklos geografinę padėti galima teigti, kad vietovė gamtinių požiūriu nėra ypač jautri ir nepasižymi didele svarba saugomoms teritorijoms. Vertinant surinktus duomenis ir PŪV geografinę situaciją (atstumas iki artimiausios saugomos teritorijos 0,25 km) galima teigti, kad reikšmingas neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jose saugomiems gamtos komponentams nėra numatomas. Siekiant užtikrinti apsaugą bet kokiem saugomiems gamtoms komponentams 2 lentelėje yra pateiktos rekomenduojamos apsaugos priemonės.
5.4 poveikis žemei ir dirvožemiui; 
Numatomų statybų metu bus daromas trumpalaikis poveikis dirožemiui. Statybų metu gali būti nukastas paviršinis dirvožemio sluoksnis, kuris bus saugomas ir vėliau panaudojamas analizuojamos teritorijos sutvarkymui. Vėjo jėgainės eksploatacijos metu dirvožemiui nebus daromas joks poveikis. Reikšmingas neigiamas poveikis dėl analizuojamo objekto, žemei ir dirvožemiui nenumatomas. Vienintelis gamtos išteklius, kuris bus naudojamas yra vėjo energija, neigiamas poveikis dėl didelio gamtos išteklių naudojimo nenumatomas. Taip pat pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas nenumatomas.
5.5 poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūrų aplinkai;
Analizuojamo objekto statybų metu ir tolimesnės jo eksploatacijos metu vanduo nebus naudojamas, todėl poveikis vandeniui (paviršinio ir požeminio vandens kokybei) nenumatomas. Įgyvendinus statybos darbus ir vykdant tolimesnę jų eksploataciją pakrančių apsaugos juostų ir vandens telkinių apsaugos zonų reglamentai nebus pažeisti. 
5.6 poveikis orui ir klimatui; 
Planuojama veikla nėra susijusi su atmosferos oro teršalais ir statybos ir tolimesnės eksploatacijos metu neturės reikšmingo neigiamo poveikio orui ir meteorologinėms sąlygoms.
5.7 poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui; 
Artimojoje zonoje jėgainė bus gana aiškiai matoma iš aplinkinių teritorijų. Vėjo jėgainė bus naujas inžinerinis statinys kaimiškajame lyguminiame kraštovaizdyje. Jėgainė bus matoma nuo šalia esančių agrarinių teritorijų ir pavienių aplinkinių sodybų.

Vizualinis reikšmingas neigiamas poveikis saugomai teritojai - Nemuno kraštovaizdžio draustiniui nėra numatomas, kadangi PŪV nebus pažeidžiamos saugomos šiame draustinyje kraštovaizdžio vertybės tokios kaip: Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdis su šalia slėnio esančiomis gamtinėmis (Plokščių erozinis raguvynas, Pupkaimio kalvagūbris, Obeliškių, Veliuonos, Graužėnų eroziniai atragiai, Veliuonos sufozinis cirkas, Didžupio–Vaiguvos slėniai su Šventduobės šaltiniu) ir kultūrinėmis (kultūros paveldo vietovė – Veliuonos miestelis, Veliuonos piliakalniai, piliavietės, Veliuonos dvaro sodyba, Raudonės pilies kompleksas, Plokščių (Vaiguviškių), Kubilių (Šilavėnų), Stulgių, Raudonėlių piliakalniai ir kita) vertybėmis. Visas kraštovaizdžio vizualinis apžvelgiamumas yra nukreiptas Nemuno slėnio link, o vaizdas šiaurės kryptimi t. y. nuo kraštovaizdžio draustinio pakraščio link planuojamos vėjo jėgainės yra apribotas aroziniame raguvyne ir jo pakraščiuose augančios tankios augmenijos, miško salų, bei pavienių aplinkinių sodybų apželdintų įvairaus tipo augalais.

Numatoma, kad naujos VJ vaizdas dėl neryškios jėgainės spalvos, susiliejimo su dangaus fonu ir debesimis preliminariai ties 4 km atstumu praras regimąjį aiškumą ir esminių vizualinių kraštovaizdžio pokyčių nekels.

Įvertinus planuojamos vėjo jėgainės matomumo atstumą, matomumo zonų dydį ir tai, kad saugomų teritorijų pagrindinė paskirtis faunos ir floros apsauga, galima teigti, kad VE bokštai ir VE mentės paįvairins kraštovaizdį, todėl projekto įgyvendinimas neturėtų tapti vizualinės taršos objektu, kuris iš esmės neigiamai pakeistų vietovės charakterį ar darytų reikšmingą neigiamą vizualinį poveikį vizualiniai taršai jautrioms teritorijomis

Neigiamas estetinis poveikis kraštovaizdžiui galimas statybų metu, kol bus vykdomi jėgainės montavimo darbai. Po statybų teritoriją numatoma rekultivuoti.

Planuojamas objektas išsidėstęs teritorijose, apsuptose dirbamų žemės ūkio paskirties žemių. Kraštovaizdžio draustinių ar kitų vertingų kraštovaizdžio objektų prie teritorijų, kuriose numatomos statyti vėjo jėgainę, nėra. Reljefo pakitimų analizuojamoje teritorijoje nėra, todėl reljefo pokyčiai nenumatomi. 

PŪV savo sklypo ribomis ribojasi su Nacionalinės svarbos migracijos koridoriumi, tačiau į jį vėjo jėgainė nepatenka (vėjo jėgainė bus nutolusi didesniu kaip 150 m atstumu nuo gamtinio karkaso teritorijos ribos), todėl jam joks reikšmingas neigiamas poveikis nėra numatomas.
5.8 poveikis materialinėms vertybėms;
Dėl planuojamos objekto statybos ir tolimesnės eksploatacijos, neigiamas poveikis materealinėms vertybėms nenumatomas. Nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams nebus vykdomas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų nenumatomas.
5.9 poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms.
Dėl planuojamos objekto statybos ir tolimesnės eksploatacijos, neigiamas poveikis kultūros paveldo objektams nenumatomas. 
5.10  Galimas reikšmingas poveikis nurodytų veiksnių sąveikai.
Nurodytų veiksnių sąveikos poveikis nenustatytas.
5.11  Galimas reikšmingas poveikis veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).
Galimas reikšmingas poveikis nurodytiems veiksniams, dėl ekstremalių įvykių ir situacijų nenumatomas.
5.12 Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
Dėl analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos tarpvalstybinis neigiamas reikšmingas poveikis nenumatomas.
5.13 Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią.
Priemonės, neigiamam poveikiui sumažinti, pateiktos 2 lentelėje.
2 lentelė. Rekomenduojamų aplinkosauginių priemonės.
	Objektas
	Apsaugos priemonės

	Biologinė įvairovė
	· Statybos darbai bus vykdomi šviesiuoju paros metu;

· Nukastą derlingas dirvožemio sluoksnis bus panaudojamas statybos darbų pažeistų teritorijų rekultivacijai;

	Mirgėjimas, šešėliavimas
	· Ties sodybomis adresais Pakalniškių k. 10 A ir Pakalniškių k. 10. poveikio mažinimui planuojama tankinti jau esamus želdinius prie gyvenamųjų pastatų, pageidaujant gyventojams numatoma įrengti apsaugines žaliuzes.


5.14 Literatūros sąrašas
1. Notes on the Identification and Evaluation of the Optical Emissions of Wind Turbines, States Committee for Pollution Control – Nordrhein-Westfalen (2002).

2. A Study of Low Frequency Noise and Infrasound from Wind Turbines. Prepared for NextEra Energy Resources, LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, FL 33408. 2009.

3. An assessment of non-volant terrestrial vertebrates response to wind farms—a study of small mammals, 2016 January 06, Rafał Łopucki and Iwona Mróz, this article is published with open access at Springerlink.com
4. http://corpi.lt/venbis/index.php/home.
5. http://www.cpuc.ca.gov/environment/info/dudek/ecosub/E1/D.8.2_AStudyofLowFreqNoiseandInfrasound.pdf.

6. Lietuvos erdvinės informacijos portalas – geoportal.lt. Internetinė prieiga: http://www.geoportal.lt/geoportal/
7. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro Į S A K Y M A S Dėl Atliekų Tvarkymo Taisyklių patvirtinimo 1999 m. liepos 14 D. Nr. 217

8. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras. Internetinė prieiga: https://stk.am.lt/portal/
9. Nordex for the Wind turbine generator N54-Mk 3 Erection Instructions Detailed Description. I202_200_EN. 2004.

10. Styles P., Stimpson I., Toon S., England R., Wright M. 2005. Microseismic and Infrasound Monitoring of Low frequency Noise and Vibrations from Windfarms. Recommendations on the Siting of Windfarms in the Vicinity of Eskdalemuir, Scotland. Keel, Staffs, UK: School of Physical and Geographical Sciences, Keele University.

11. Superior Health Council of Belgium. Public Health Effects of Siting and Operating Onshore Wind Turbines. 2013. Publication No.8738.

12. The impacts of wind power on terrestrial mammals, a synthesis J. O. Helldin, J. Jung, W. Neumann, M. Olsson, A. Skarin, F. Widemo, This report is a translation of the previous report in Swedish ”Vindkraftens effekter pa landlevande daggdjur” (Naturvardsverket report no 6499).

13. UK Department of Energy and Climate Change, Update of UK Shadow Flicker Evidence Base. 2011.
14. www.lakis.lakd.lt.

15. Climate Risk and Adaptation in the Electric Power Sector. Asian Development Bank, 2012.
16. http://www.meteo.lt/klim_kaita.php.
17. http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/Galutine%20ataskaita-2014-09-17.pdf
18. Rimkus E., Bukantis A., Stankūnavičius G. 2006. Klimato kaita: faktai ir prognozės. Geologijos akiračiai 1: 10-20.

19. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos Nr. 343, patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. ir pakeistos LR Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 319 (Žin., 1992, Nr. 22–6522008; 2008, Nr.44–1643). Aktuali redakcija nuo 2012–09–19;

20. Upių ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras, Aplinkos ministerija, 2014/ https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action;jsessionid=6B4C874524DA914500F27AF472ACD8A9;

21. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, patvirtintas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX–2499 (Žin., 2004, Nr.164–5971; 2006, Nr.73–2760; 2010, Nr.51–2479);

22. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintą LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 (Žin., 2011, Nr.75–3638);

23. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacinės bazės „Geolis“ duomenys (www.lgt.lt): „Vandenviečių žemėlapis“; „Naudingųjų iškasenų telkiniai“; „Kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000“; „Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000“; „Kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000“, 2014;

24. Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras: http://kvr.kpd.lt/heritage/;

25. Valstybinė miškų tarnyba, internetinė prieiga: http://www.amvmt.lt/;

26. Saugomų rūšių informacinė sistema: https://sris.am.lt/portal/actionLogin.action;
Priedai
1 PRIEDAS. Kvalifikacijos dokumentai
2 PRIEDAS. Teritorijos planas
3 PRIEDAS. NT registro duomenys, sklypų planai
4 PRIEDAS. Triukšmas 
5 PRIEDAS. Šešėliai
6 Priedas. SRIS išrašas
7 PRIEDAS. Infragarso matavimų protokolas
8 PRIEDAS. Laisvos formos deklaracija
[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



Dokumentas�
Sąlygos, rekomendacijos�
�
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499, (žin., 2004, Nr. � HYPERLINK "http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=244674&b="��164–5971�), 


Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01�
Triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti.�
�
2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.įstatymas�
II priedas. Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika.


Pramoninis triukšmas: ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“.


Kelių transporto triukšmas: Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB–Routes–96 (SETRA–CERTU–LCPC–CSTB), nurodyta „Arrėtė du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Offieciel du 10 mai 1995, Article 6“ ir Prancūzijos standartas „XPS 31–133“.


Aukščiau paminėtą metodiką taip pat rekomenduoja Lietuvos higienos normos HN 33:2011 dokumentas.�
�
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604�
Ši higienos norma nustato triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai.�
�
 








��
	 Žinoma, kad įgyvendinus PŪV vėjo jėgainės galia bus apribota iki 1,35 MW, vadovaujantis techninės įrenginio charakteristikomis pateiktomis gamintojo (žr. ataskaitos priede Triukšmas) yra nustatytas vėjo jėgainės triukšmingumas esant  apribojimui iki 1,4 MW – 99,4 dB(A), vertinant realią blogiausią akustinę situaciją viso vertinimo metu buvo priimtas apribotos vėjo jėgainės triukšmingumas t. y. 99,4 dB(A).


�	  Priimtas triukšmo lygis vertinant blogesnes sąlygas ir esant apribojimui iki 1,4 MW kadangi gamintojas pateikia triukšmo charakteristikas būtent esant apribojimui iki tokios galios, nors projektuojama vėjo jėgainė bus apribota iki 1,35 MW


�	 Triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties meto sutampa, kadangi modeliavimo metu buvo priimtas maksimalios vėjo jėgainės triukšmingumo charakteristikos, ko pasėkoje paros metas įtakos sklaida neturi.


�	 Styles P., Stimpson I., Toon S., England R., Wright M. 2005. Microseismic and Infrasound Monitoring of Low frequency Noise and Vibrations from Windfarms. Recommendations on the Siting of Windfarms in the Vicinity of Eskdalemuir, Scotland. Keel, Staffs, UK: School of Physical and Geographical Sciences, Keele University


�	 A Study of Low Frequency Noise and Infrasound from Wind Turbines. Prepared for NextEra Energy Resources, LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, FL 33408. 2009


�� HYPERLINK "http://www.cpuc.ca.gov/environment/info/dudek/ecosub/E1/D.8.2_AStudyofLowFreqNoiseandInfrasound.pdf"��	http://www.cpuc.ca.gov/environment/info/dudek/ecosub/E1/D.8.2_AStudyofLowFreqNoiseandInfrasound.pdf�


�	 Superior Health Council of Belgium. Public Health Effects of Siting and Operating Onshore Wind Turbines. 2013. Publication No.8738


�	 Nordex for the Wind turbine generator N54-Mk 3 Erection Instructions Detailed Description. I202_200_EN. 2004


��
	 An assessment of non-volant terrestrial vertebrates response to wind farms—a study of small mammals, 2016 January 06, Rafał Łopucki and Iwona Mróz, this article is published with open access at Springerlink.com.


	The impacts of wind power on terrestrial mammals, a synthesis J. O. Helldin, J. Jung, W. Neumann, M. Olsson, A. Skarin, F. Widemo, This report is a translation of the previous report in Swedish ”Vindkraftens effekter pa landlevande daggdjur” (Naturvardsverket report no 6499).


�	 Šaltinio internetinė prieiga: � HYPERLINK "http://corpi.lt/venbis/index.php/home"��http://corpi.lt/venbis/index.php/home�.


�	 Šaltinio internetinė prieiga: https://animaldiversity.org/accounts/Vanellus_vanellus/





1
31

[image: image35.jpg]P INFRAPLANAS



[image: image36.jpg]P INFRAPLANAS



[image: image37.jpg][image: image38.jpg]P INFRAPLANAS



[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]2 INFRAPLANAS




