TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Lagūnos remontas

- REIKALINGAS KIEKIS

Detalūs kiekai ir darbai pateikti 3 punkte.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Užsakovo reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Plėvelės tiesimo ir klijavimo darbai |  |  |  |
| Geomembrana HDPE 1.5 mm su įrengimo darbais. I sluoksnis | m2 | 4600 | Geomembranos specifikacija pateikta priede Nr. 2 |
| Geomembrana HDPE 1.5 mm su įrengimo darbais. II sluoksnis | m2 | 6200 | Geomembranos specifikacija pateikta priede Nr. 2 |
| Inkaravimas, užlaidos, drenažo įrengimas įskaičiuotos į kainą. |  |  |  |
| Suvirinti plėvelę aplink vamzdį 720mm, prisukti žiedą prie betono. |  |  |  |
| Suvirinti plėvelę aplink maišymo bokštų žiedus 2vnt, po 3 metrus. |  |  |  |
| Betonavimo darbai |  |  |  |
| Išsilyginti pagrindą su smėliu apie 10 cm. |  |  | Smėlis fr. 0/4 |
| Betonavimas 22x85 m, viso 1870 m2, 12 cm storio, betono markė C30/37, su plastiko fibra. | m2 | 1870 | Plastiko fibros DURUS easy finish arba alternatyva jai. Betono tech. spec. pagal LST EN 206:2013 +A1:2017; LST1974:2012 |
| Betono paviršiaus dalinis šlifavimas disku ir paviršiaus apdirbimas su Sinak S-102 (arba panašiu). |  |  |  |
| Apatinio inkaravimo kanalo iškasimas 240 metrų. |  |  |  |
| Viršutinio inkaravimo kanalo iškasimas. 280 metrų. |  |  |  |
| Inkaravimo apatinio betonavimas 225 m2, 20 m3 betono. Betono markė C30/37 su plastiko fibra | m2 | 225 | Plastiko fibros DURUS easy finish arba alternatyva jai. Betono tech. spec. pagal LST EN 206:2013 +A1:2017; LST1974:2012 |
| Paviršiaus netolygumo tolerancija, +- 1,5 cm kas 3 metrai. |  |  |  |
| Drenažo įrengimas, inkaravimo vietoje, 280 metrų. |  |  |  |

- DARBŲ ATLIKIMO VIETA

Skabeikių kaimas, Papilės seniūnija, LT-85232 Akmenės rajonas

Techninė konsultacija Tadas Palubinskas 370 656 41851

- TIEKIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

Darbų pradžia 28 savaitė, betonavimo darbų pabaiga 34 savaitė 2020 metai, plėvelės tiesimo ir klijavimo darbai 39 savaitė 2020 metai.

Papildomos medžiagos, mediena ir t.t. turi būti įskaičiuotos į pateiktą sąmatą.

Mechanizmų nuoma turi būti įskaičiuota į pateiktą sąmatą.

Nurodomas preliminarus tiekimo grafikas / partijos, reikalaujami Prekių pristatymo, Paslaugų suteikimo, Darbų atlikimo terminai (realūs ir įgyvendinami), reikalavimai pakavimui, žymėjimui etc.

- REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

Tiekėjas atliks darbus laikantis darbo saugos ir biosaugos taisyklių pateiktų su šia technine specifikacija.

Nurodomi reikalavimai dokumentų pateikimui, sertifikatams, atitikties deklaracijoms, pažymoms, licencijoms bei identifikuojama, kada jie turi būti pateikti: su pasiūlymu ir (ar) su prekėmis.

- PRIEDAI

Pildoma, jei pridedama (pvz. brėžiniai)

Priedas Nr. 1 – Lagūnos brėžinys

Priedas Nr. 2 – Geomembranos specifikacija

Priedas Nr.1, lapas 1

Priedas Nr.1, lapas 2

Priedas Nr. 2