NUMATOMŲ ATLIKTI  DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA589422

Data:

Užsakovas:  PAV                                                                Objektas:      Partizanų g. 138, Kaunas

Problema: Trupa fasadų plytos

Defektas:  Viršutinėje sienų dalyje trupa pastato fasadų plytos.

Defekto vieta:   fasadai

Sprendimas:

- pažeistose fasadų vietose išdaužyti ištrūpėjusias plytas iki tvirto pagrindo;

- nugruntuoti fasadų paviršius

- nutinkuoti pažeistas fasadų vietas armavimo mišiuniu uždedant armavimo tinklelį;

- nudažyti užtinkuotas fasado vietas fasadiniais dažais kurių spalva atitiktų viso fasado spalvą;

- darbo vietos sutvarkymas.

| Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbai |  |  |  |
| Pažeistų fasado vietų išdaužymas iki tvirto pagrindo | m2 | 120 |  |
| Paviršių gruntavimas | m2 | 120 |  |
| Paviršių tinkavimas armavimo mišiniais uždedant armavimo tinklelį | m2 | 120 |  |
| Paviršių dažymas fadadiniais dažais (spalva turi atitikti viso fasado spalva) | m2 | 120 |  |

| Pakeikti duomenys yra preliminarūs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktą paruošė: |  | Paulius Dainauskas |
| (Vardas, pavardė, parašas, kontaktinis telefonas) |  |

| Eil. Nr. | Fotografija | Pastaba |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |